„ПРИВЛЕКАТЕЛНА И СЪХРАНЕНА АВТЕНТИЧНА ГРАДСКА СРЕДА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ   2014 - 2020“.

Предмет на обществена поръчка за избор на Изпълнител за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: “градска среда В СТАРА ГРАДСКА ЧАСТ – РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ, ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ПОСТАВЯНЕ НА УКАЗАТЕЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ“.

СМР на градска среда в старата градска част на обекти:

- ул.„Независимост”;

- ул.„Стефан Стамболов”,;

- ул.„Велчо Джамджията”;

- ул.„Иван Вазов”,;

- ул.„Читалищна”;

- ул.„Михаил Кефалов”;

- ул.„Георги Сава Раковски”;

- пл.„Самоводски пазар”;

- Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки на ул.“Стефан Стамболов“;

Етапи на изпълнение:

Изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрения инвестиционен проект, в това число:

- временно строителство;

- демонтажни работи;

- доставка на необходимите материали и оборудване;

- строително - монтажни работи;

- изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;

- всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 за въвеждане на строежа в експлоатация и получаване на разрешение на ползване;

- дейности по време на гаранционен период за отстраняване на констатирани дефекти, съгласно българското законодателство.

І. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА.

Целта е изготвянето на проект за възстановяване и благоустрояване на градската    среда в стара градска част в град Велико Търново която с потенциал за развитие на туристическо инфраструктура, чрез максимално използване на съществуващата техническа инфраструктура.

В тази връзка, проекта обхваща следните дейности:

- Реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, подпорни стени; пешеходни алеи;

- Поставяне на елементи на градското обзавеждане;

- Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;

- Поставяне на указателни знаци (информационни табели за културните и туристически обекти, за уличната мрежа).

Всички дейности са в областта на ниското строителство.

Обхватът на проекта включва улици в старата градска част на гр.Велико Търново, разположени на изток от площад „Майка България“.

Територията е предназначена за Зона на публични функции с висока обществена значимост по ИПГВР.

С реализирането на включените в проекта улици от техническата инфраструктура в стара градска част на гр.Велико Търново следва да се осигурят най-добри условия за удобен и безопасен транспортен достъп на пътници и товари, за достъпност на лица с увреждания.

Целта на настоящата разработка е да определи и вида и светлинните характеристики    на използваните осветители при изграждането на композицията за външно осветяване на обекта, за осигуряване на единство и съответствие между функционалното, технологичното и композиционното решение с градската среда.

Отчитайки важното екологично, функционално и естетическо въздействие на зеленината в градската среда, проектът за паркоустройство следва и допълва архитектурното решение с цел създаване на обновено, благоустроено и по-богато на зеленина околно пространство за жителите и многобройните гости на града в най-посещаваната му от туристи част.

Проектът предвижда и възстановяване на изгледните площадки, създаване на  естетична  съвременна, общодостъпна и безопасна среда за разходка и отдих, наблюдение и провеждане на социални контакти, както и значително подобряване  на привлекателността и достъпността им в непосредствена близост до най-красивата част на града.

Обект на разработката са двете изгледни площадки, намиращи се на улица „Стефан Стамболов”, град Велико Търново. От тях могат да се обхванат с поглед живописното поречие на река Янтра и уникалната панорама на града, хълмът Света гора, картинната галерия и паметникът Асеневци. Ето защо площадките са едни от най-посещаваните места от гражданите и гостите на Велико Търново.

ІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВУВАЩО  ПОЛОЖЕНИЕ

1.Местоположение на обекта

  - Определената територия за инвестиционно проектиране е заключена в обхвата на улиците: ул.„Независимост”, ул.„Стефан Стамболов“, ул.„Велчо Джамджията”, ул.„Иван Вазов”, ул.„Читалищна”, ул.„Михаил Кефалов”, ул.„Георги Сава Раковски”, пл.„Самоводски пазар” и Изгледни площадки на ул.“Стефан Стамболов“.

  - Двете изгледни площадки се намират в:

- УПИ VI, ПИ 898 ( Площадка „А“), кв. 280  по плана на  гр.Велико Търново.

- УПИ VIII, ПИ 906 ( Площадка „Б“), кв. 280  по плана на  гр.Велико Търново.

- Обобщено съществуващо състояние и проблеми.

  - В обхвата на обособена позиция № 3 –

дължината на улична мрежа е 2129 л.м. и площадно пространство - 1255 м2.

Уличната мрежа се поддържа чрез текущи ремонти. В недобро техническо

състояние са тротоарите, което създава сериозен риск за пешеходците (жители на града и туристи).

Улиците ул.„Независимост”, ул.„Стефан Стамболов”, ул.„Велчо Джамджията” и ул.„Иван Вазов”, които формират главната ос по направлението площад “Майка България“ – площад „Царевец“ логично са в най – добро общо състояние, що се отнася до настилката на пътното платно, която след изпълнението на т.н. Воден проект беше подменена с нова асфалтова. Изключение прави малък участък край площад „Велчова Завера“, който след преасфалтирането е разкопаван неколкократно за ремонтни дейности и се нуждае от рехабилитация.

Тротоарите по това направление се намират в незадоволително състояние. Бордюрите са разкривени, а на места неравномерно потънали и окършени. Настилката е предимно от стари бетонови плочи, които са амортизирани.

Частично около магазини и заведения са извършвани през различни периоди ремонтни дейности (подмяна на настилка). Понеже тези подмени не са синхронизирани и са изпълнявани на частни начала и „на парче“, това е довело до хаос и разностилие в оформлението на рисунъка по тротоарита на главните улици.

Според своето местоположение останалите улици в позицията: ул.“Читалищна” и ул.“Михаил Кефалов” се намират южно, югозападно от главната ос ( т.н. район „Варуша    юг“), а ул.“Георги Сава Раковски” и площад “Самоводски пазар” - северно, североизточно       от главната ос ( т.н. район „Варуша север“ ).

Според вида на основната настилка (пътното платно) могат да се диференцират три основни вида:

- С асфалтово покритие: освен улиците по главната ос това са ул.„Читалищна”, ул.„Михаил Кефалов”.

- С покритие от едри камъни (т.н. „калдъръм“) и/или с каменни плочи: ул.„Георги Сава Раковски” и площад „Самоводски пазар”;

Състоянието на настилките по тротоарите и пътното платно, като цяло е неотговарящо на целите и имиджа на гр. Велико Търново като една търсена и престижна туристическа дестинация.

Основните наблюдавани проблеми са деформиране на уличната и тротоарна настилка вследствие на пропадане на основата (по различни причини – подпочвени води, аварирали канали, водопроводи, недобре уплътнена основа след ремонтни дейности и др.), износване, разслояване на настилката (по улиците с едра каменна настилка и по тротоарите), потъване       и изкривяване на бордюри и други. Поради спецификата на разположение на град Велико Търново (стръмни скатове към река Янтра) е необходима рехабилитация на подпорни стени, които опасват пешеходните зони.

С оглед концентрацията на публични обекти, част от туристическата инфраструктура на определената територия е идентифицирана необходимостта от поставяне на указателни знаци и на елементи от градското обзавеждане за да се изпълнят благоустроителни мероприятия.

Относно сегашното състояние и наличието на елементите на градския дизайн оценката не се различава от тази за настилките по улиците и тротоарите. Много голям ( преимущест- вено) процент от елементите на градското обзавеждане са амортизирани и се нуждаят от подмяна.

Това важи изцяло за парапетите и местата за сядане (пейки), които са остарели и се нуждаят от подмяна. По главната улична ос има поставени нови кошчета за боклук, но по останалите улици като цяло няма, а където има са амортизирани.

Също така по главната улична ос и частично по някои улици ( ул.„Георги Сава Раковски” ) по – голямата част от осветителните тела (свободно стоящи и стенни) са в         добро състояние и ще бъдат запазени и използвани като принципен модел за предвидените нови, поради вписващият се в историческата среда дизайн. Но голяма част от съществуващата осветителна система на улиците не е енергоспестяваща.

По някои от улиците в обхвата на позицията са монтирани нови указателни табели с имената им. Поради подходящият им дизайн отново се предвижда в проекта да бъдат използвани като модел за новите, които ще бъдат поставяни.

Като цяло съществуващото състояние на уличната мрежа и прилежащите ѝ пространства от обхвата на обособената позиция може да се оцени като неблагоприятно и нуждаещо се от скорощни действия по подновяване на настилките, озеленяването и елементите от градското обзавеждане и благоустрояване.

Осветлението на улиците, влизащи в проектната разработка е реализирано чрез:

- улични осветителни тела с лампи НЛВН 70W, 100W, 150W, монтирани на стомано- бетонови и стоманотръбни стълбове или дървени стълбове, с височина 8-10м или конзолно на стена;

- паркови осв.тела тип „сфера“ или декоративни тип „фенер“ с лампи ЖЛ, МХЛ       или флуоресцентни лампи, монтирани на стълбове с височина 3-5м, стоманотръбни или ляти чугунени или монтирани конзолно на стена;

Състоянието на осветителната инсталация като цяло е добро. Липсват или са амортизирани някои осветителни тела, част от стоманотръбните стълбове са силно корозирали и се нуждаят от подмяна. Някои стоманобетонови стълбове са амортизирани /напукани, изкривени, разрушени, с оголена армировка/. На някои от улиците осветеността е недостатъчна, налични са участъци изцяло без осветление.

  - В обхвата на обособена позиция № 3 са включени и изгледните площадки на улица „Стефан Стамболов”.

Улица „Стефан Стамболов”, на която се намират изгледните площадки е една от най-натоварените транспортни артерии на град Велико Търново. Разположена е в старинна централна зона – част от исторически формирания градски център, като включва съответните части от прилежащите групови културни ценности и попада в обхвата на архитектурно- строителната зона, която е със статут на групов паметник на културата. Правилата и нормативите за прилагане на Общия градоустройствен план със специфични правила и    норми за устройство на територията на град Велико Търново включва старинна централна – част от исторически формирания градски център по протежение на оста ул.„Независимост” – ул.„Стефан Стамболов” – ул.“В. Джамджията” – ул.„Иван Вазов”, като включва съответните части от прилежащите групови културни ценности. Улично озеленяване и зелени площи          се наблюдават по един от основните туристически маршрути, който преминава по ул. „Стефан Стамболов”.

Панорамните площадки са изградени през втората половина на ХХ век и оттогава не са били предмет на сериозни ремонтни и/или рехабилитационни дейности. Обособени са като места за отдих и провеждане на беседи, срещи, социални контакти и към момента изпълняват тази си функция, въпреки че състоянието им (както визуално и архитектурно, така и конструктивно) е незадоволително, особено с оглед на целогодишния туристически интерес към Старата столица.

Част от настилката на панорамните площадки е изпочупена и с нарушена повърхност, липсват плочи. Парапетите, ограждащи площадките, са корозирали, с компрометирани елементи, което с оглед на периодичното струпване на големи маси хора води до съществени рискове от инциденти.

Съществуващото осветителни тела са остарели и се нуждаят от подмяна със съвременни, отговарящи на съвременните архитектурни и енергийни изисквания. На територията на двете площадки е идентифицирана и необходимостта от поставяне на осветление за трите фасади със сграфито, разположени върху прилежащите сгради.

Настилката и на двете площадки е от бетонови, квадратни и шестостенни плочи, които са в незадоволително състояния и не допринасят за добрия имидж на местата, като част от един от най – натоварените туристически маршрути.

- Подходът към голямата площадка ( в проекта наричана площадка „А“ ) не

осигурява достъпна среда за хора с увреждания и приобщаване към пешеходните пространства. Осъществява се посредством стъпала по цялата дължина (от 3 до 5, поради наклона на прилежащия тротоар), които са силно деформирани и с неравномерни размери.

Отводняването е точково в съществуваща тръба Ф280, минаваща през едното ателие. На площадката има разположени 14 стари бетонови саксии, 4 бетонови пейки с дървени седалки (силно амортизирани) и две нови бетонови кошчета за боклук.

- Малката площадка ( в проекта наричана площадка „Б“ ) е отделена от тротоара

с нисък бетонов борд, който в по-високата част на тротоара (северозападната част на площадката) е прекъснат в двуметрова ивица за две стъпала с неравномерни размери, а в най – ниската част (югоизточния край на площадката) тротоарът и площадката са свързани на едно ниво, отново в двуметрова ивица.

На площадката има разположени 2 бетонови пейки с дървени седалки (силно амортизирани) и едно ново бетоново кошче и едно старо метално (захванато за единия стълб за осветление) за боклук. В средата на дългата страна на площадката, върху бетоновия борд, са монтирани два ЕЛ шкафа, които визуално въздействат негативно на погледа.

Площадката не е отводнена в канал и водата изтича свободно към по-ниско разположената тераса и ул.“Кольо Фичето“.

На територията на двете площадки е идентифицирана и необходимостта от поставяне на осветление за трите фасади със сграфито, разположени върху прилежащите сгради и поставяне на указателни знаци и информационни табла върху прилежащия тротоар.

Парковата мебел на площадките е износена, няма озеленени площи, освен няколко кашпи – цветарници.

ІІІ.  ПРОЕКТНО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Не се предвиждат съществени промени в пространственото и функционално реше-

ние на заложените в обхвата на обособената позиция улици и площади. С реконструкцията и рехабилитацията им се очаква преди всичко благоустрояване и до известна степен подобряване и обогатяване на функциите в района.

Проектът предвижда:

- Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: калдъръм, бетонови или каменни павета, каменни плочи. Поставяне на нови бетонови или каменни бордюри.

- Реконструкция на съществуващите тротоари, чрез подмяна на съществуващата настилка с нова: бетонови павета, бетонови плочи, каменни плочи от камък с местен произход – пясъчник. Реконструкция на съществуващи или създаване на нови зелените площи;

- Частично преизграждане на повредени подпорни стени, подпиращи улици;

  - За улиците от главната ос по направлението пл.“Майка България“ - пл. „Цар Иван

Асен І“ - ул.„Независимост”, ул.„Стефан Стамболов”, ул.„Велчо Джамджията” и ул.„Иван Вазов” – подмяна на съществуващата разнородна тротоарна настилка с нова от вибропресовани бетонови блокчета с дебелина от 6 см., с покривен слой от кварцов             пясък върху лицевата повърхнина и вълнообразни кантове, без фаска, в цвят сив меланж (меланжирано оцветяване от три пигмента сив, охра, антрацит), като с общия си вид      създават впечатление за каменна настилка.

  - По улиците ул.„Читалищна” и ул.„Михаил Кефалов” настилката по тротоарите е

предвидена да бъде с правилни каменни плочи от характерния за района жълто-сив пясъчник, с размери 10х10, 20х20, 10х20, 10х30, 20х50, 40х40, 15х30, 30х50 и др. с дебелина 4-5 см., върху легло от дренажен бетон, фугирани с дренажна фуга, като продължение на съществуващата по горната част на тротоара по ул.„Читалищна” каменна настилка. За последните две улици, поради лошото състояние на пътната настилка (асфалтова) е предвидено преасфалтиране.

  - За улиците и площадите с покритие от едри камъни (т.н. „калдъръм“) и/или с

каменни плочи - ул.„Георги Сава Раковски” и площад „Самоводски пазар” – е предвидено запазване на вида на настилката, но след изваждане на сегашните камъни и каменни плочи и тяхното пренареждане по вида показан и описан в графичната част на проекта, а именно чрез ясно отделяне на една четлива средна ивица от едроразмерни камъни (плочи) с оформена между тях широка 6-7 см. фуга и постепенно намаляване размера на камъка към края на платното.

За оформяне на по – живописен рисунък периодично трябва да се поставят и вертикално забити камъни (както е примера в спецификации на материалите). Там където настилката по улиците от тази точка е нова, запазена и е от камък се предвижда да остане.

На места около сградите и подпорни/оградни стени в момента има зелени ивици с цветни градинки, поддържани от живущите в района. Тези озеленени ленти е предвидено да се запазят, като на места, където е възможно, са предвидени и допълнителни такива.

Там където настилката по тротоарите на улиците от тази точка (вкл. стъпала и входове/подходи към сгради) е нова, запазена и е от камък се предвижда да остане, а по всички останали части (новопредвидени и съществувщи тротоари, стъпала и входове/подходи към сгради) ще се изпълни от  правилни каменни плочи от характерния за района жълто-сив пясъчник, с размери 10х10, 20х20, 10х20, 10х30, 20х50, 40х40, 15х30, 30х50 и др. с дебелина 4-5 см., върху легло от дренажен бетон, фугирани с дренажна фуга.

На площад „Самоводски пазар” беше идентифициран проблемът с превземане на пространствата от безразборно паркирали автомобили, които в случая на площад „Самоводски пазар” затрудняват визуалния контакт и подхода към терасите пред паметника на Емилиян Станев.

Поради това с проекта се предложи решение за освобождаване на по – голямо пешеходно пространство за сметка на намаляване възможностите за свободно паркиране.

При площад „Самоводски пазар” това беше постигнато чрез добавяне на допълнително озеленяване във вид на дървени кашпи, които да ограничават паркирането в проблемните участъци.

Сега съществуващия регламентиран паркинг с 14 места е запазен  в проекта, като е предвидено маркирането на паркоместата в настилката посредством ивици от боя в неутрален цвят.

Списък на улиците с вида на настилките и предвидени намеси

| № | Улица | лм | Съществуваща настилка – вид, състояние |  | Настилка нова – вид и площ |  | Поставяне на нови бордюри |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | улица | Тротоар/ стълала | улица | Тротоар/ стъпала |  |
| 1. | ул. “Независимост“ | 209 | Асфалт - нов | Бет. плочи, бет. павета / лошо състояние | Без промяна | Бетонови павета | Част. подм. и рекордиране |
| 2. | ул.“Стефан Стамболов“ | 540 | асфалт - нов | Бет. плочи, бет. павета / лошо състояние | Без промяна | Бетонови павета | Част. подм. и рекордиране |
| 3. | ул.“Велчо Джамджията“ | 154 | асфалт - нов | Бет. плочи, бет. павета / лошо състояние | Без промяна, частично преасфал-тиране покрай пл.“Велчова завера“ | Бетонови павета | Част. подм. и рекордиране |
| 4. | ул.“Иван Вазов“ | 353 | Асфалт - нов; паваж - нов | Бет. плочи, бет. павета, / лошо състояние, гранитни плочи - нови | Без промяна | Бетонови павета | Част. подм. и рекордиране |
| 5. | ул.“Читалищна“ | 318 | Асфалт в/у паваж; паваж нов (към Царевец) / лошо състояние | Бет. плочи; кам. плочи / лошо състояние | Асфалт - нов горен слой | Каменни плочи – правилни форми | Част. подм. и рекордиране |
| 6. | ул.“Михаил Кефалов“ /стълб. към улица “Читалищна“ | 384 | Асфалт в/у паваж; / лошо състояние | Бет. плочи, бетон бет. стъпала в/у каменна зидария / лошо състояние | Асфалт | Каменни плочи – правилни форми; Кам. плочи в/у бет. стъпала | Част. подм. и рекордиране |
| 7. | ул.“Георги Сава Раковски“ | 171 | Калдъръм/ задовол. състояние | Каменни плочи/ задоволител- но състояние | Калдъръм | Каменни плочи на разтвор | Каменни |
| 8. | пл.“Самоводски пазар“ | 1255 м2 | Калдъръм/ задовол. състояние |  | Калдъръм | Каменни плочи на разтвор | Каменни |
|  | Обща дължина улици = 2 129 лм |  |  |  |  |  |  |
|  | Обща площ на пл.“Самоводски пазар“ – 1 255 м2 |  |  |  |  |  |  |

  - Улично осветление

    - Осветителни тела

Осветлението в момента в голяма част от изградените улици е изпълнено със

стандартни улични осветителни тела. За ул.„Георги Сава Раковски” се предвижда почистване и освежаване на съществу- ващите осветителни тела. Предвидена е подяната на стълбове които са видимо амортизирани. Предвидено е монтаж на нови стълбове - стоманобетонови или стоманотръбни, според спецификата на конкретното място.

Предвидено е добавяне на нови осветителни тела на някои участъци /улици/. Осветителните тела са стандартен тип за улично осветление, оборудвани с НЛВН лампи с мощност означена по чертежите и в количествените сметки.

На някои участъци /улици/ се налага изграждане на нова въздушна мрежа НН за захранване на УО. Същата е предвидена да се изгради със самоносещ изолиран усукан проводник и специална арматура за него.

Предвижда се осветяване на пешеходните пътеки по протежение на главните улици: ул.„Независимост”, ул.„Стефан Стамболов”, ул.„Велчо Джамджията”, ул.„Иван Вазов” и др.   с монтирането на прожектор със специфична светло разпределителна крива за осветяване на пешеходни пътеки.

Улици, където е предвидено изцяло изграждане на нова осветителна инсталация: ул.„Независимост”, ул.„Стефан Стамболов”, ул.„Велчо Джамджията”, ул.„Иван Вазов”, пл.„Самоводски пазар”. Това са представителните улица на града, с голям човеко поток, част от важните туристически маршрути.

Улиците ул.„Независимост”, ул.„Стефан Стамболов”, ул.„Велчо Джамджията”, ул.„Иван Вазов” са натоварени през по-голямата част на денонощието с автомобилен и пешеходен трафик, осветлението с добри показатели е от основна важност.

Избраните осветителни тела и стълбове осигуряват необходимите показатели на осветление и подчертават архитектурния вид на сградите, без да променят общия изглед на старата част на града.

Предвиден е монтаж осветителни тела с 50W LED модули  - двойна конзола /рогатка/ върху стоманени стълбове с височина 4,0м. Стълбът е със скрита в него електро арматура без никакви видими кабели и кутии. Монтажът на стълбовете става върху специално изработени армирани фундаменти. Височината от 3,5-4,0м. е достатъчна за да не може да бъде достигнат осветителя без специални средства.

Използваните светлинни източници са от последно поколение, с високи технически характеристики и енергийно-ефективни. LED лампите са с добро цвето предаване, висок светлинен добив – lm/W, дълъг експлоатационен живот, със стабилни характеристики през целия експлоатационен живот и независимост на отдавания светлинен поток от околната температура.

Всички осветителни тела за общо осветление са с висока степен на защита IP от атмосферни въздействия.

Разположението и типът на осветителните тела са представени на ситуационните чертежи и количествената сметка към проекта.

  - Електрическа част

Захранването на композицията за осветление ще се осъществи чрез директни управляеми кабелни изводи от съществуващата мрежа за улично осветление.

Всички стълбове на уличните /парковите/ осветители да се заземят до достигане на Rзаз≤10Ω.

Типът на захранващата схема съгл. Чл.155 от НУЕУЕЛ е TN-C-S. Захранващите кабели до отделните осветители да се полагат в гофрирана тръба в  кабелен изкоп върху 0,10см пясъчна подложка и покрити със сигнална лента. Използван е кабел тип САВТ 4х6mm2 (три фази фаза, защитен-неутрален проводник) за ел.инсталацията в изкопите и СВТ 3х1,5mm2 (фаза, защитен и неутрален проводник) за опроводяване на стълбовете.

Подземните кабелни линии да са положени в изкоп 0,8/0,4м и покрити със сигнална лента, виж детайлите в графичната част. Въздушните кабелни линии са предвидени със самоносещ усукан изолиран проводник /УИП/ тип NFA2X 2х16мм2 и специална арматура за него – носещи конзоли, опъвателни и отклонителни клеми, съединителни муфи и др.

Падът на напрежение по линията за захранване на лампи не бива да превишава 2,5%. Посочените в техническия проект захранващи кабели са избрани по нагряване и пад на напрежение.

  - Паркоустройство

Не се предвижда съществени промени в пространственото и функционално решение на заложените в обхвата на проекта улици, поради което възможностите за изграждане на нови зелени площи са крайно ограничени. За по-голямата част от тях не се предвижда ново озеленяване. Въпреки това, те запазват красотата и романтиката на възрожденската архитектура и традиции, тъй като на много места са обрамчени със зеленината на дворовете. Пред къщите и край каменните дувари са оформени зелени ивици, цветни градинки и „завеси“ от катерливи и влечащи растения, засадени и поддържани от гражданите на Търново.

Паркоустройствен проект включва тази част от улиците, за които архитектурните проекти предвиждат ново озеленяване, а именно: ул. „Читалищна“, ул. „Михаил Кефалов“, пл.“Самоводски пазар“ и ул. „Георги Сава Раковски“.

Проектът за паркоустройство предлага:

- Запазване на всички съществуващи декоративни и плодни дървета, храсти, катерливи растения, цветя и др., като благоприятна даденост, запазваща автентичния облик на старите търновски улици.

- Запазване и обогатяване с нова растителност на част от съществуващите градинки и зелени площи

- Изграждане на предвидени в архитектурния проект нови зелени площи, съобразно представените проекти за озеленяване и посадъчни чертежи или схеми

Декоративните растения в проекта са подбрани съобразно климатичните условия в района, екологичните им изисквания, подходящи декоративни качества и минимална необходимост от текуща поддръжка. Повечето от тях са характерни за търновските дворове и улици (липа, чимшир, бръшлян, здравец, хортензия, текома, ампелопсис, многогодишни цветя и др.). Дървесни видове са предвидени на малко места, поради гъстата застройка и тесни улици.

  - Външната информационна инфраструктура

    - Указателни табели за наименование на улици - монтирани по стени

Стенните табели  дадени в проекта имат универсална визия като се различават по  широчината. Размерите варират  според обема на текста, който трябва да бъде изписан върху съответната табела  ( 20,40,60 и 80 см.).

    - Указателни табели за наименование на улици и посоките им, поставяни на

кръстовища.

Свободните указателни табели се разполагат на единична основа и могат да се състоят от няколко разклонения.  Също като стенните тези табели имат различна ширина според обема на текста, който трябва да бъде изписан върху тях.

    - Информационни табла с карти-

На информационните табла с текст на няколко езика- съобразени с профила на туристите посещаващи гр.Велико Търново. Предложените места за полагане на указателните табели и информационнте табла са по градоустройствения план на гр.Велико Търново и .поставянето им отговаря на нуждите за подобряване на качеството за визуалната комуникация на града. Стремежът е да се създаде по голям комфорт за жителите и гостите на града  по достъпен и лесен начин.

  - Решения за достъпност.

Съгласно изискванията на НАРЕДБА №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,

включително за хората с увреждания по всички кръстовища по маршрути, отговарящи на условието за достъпност (надлъжен наклон не повече от 5 % (1:20) и напречен наклон от 1,5 (1:66) до 2,5 % (1:40)) и в зоните на пешеходни пътеки са предвидени тактилни ивици за информация и за внимание и скосяване на тротоарите местата на пресичане на улици, на всяка пешеходна пътека от двете страни на улицата, при смяна на нивата пред входовете на сгради и между достъпен паркинг и тротоар.

Преминаването от тротоара към пътното платно се осъществява чрез скосяване на тротоара с широчина не по-малка от 120 сm и наклон не повече от 5 % (1:20) до изравняване с нивото на пътното платно. Преходът между хоризонталната повърхност на тротоара и скосената му част се изпълнява чрез странични наклонени участъци с наклон 6,25 % (1:16).

Скосяването на тротоара към пътното платно се изпълнява като продължение на достъпния маршрут и се предвижда извън зоната на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници и дъждоприемните шахти. В обхвата на проекта няма регулирани кръстовища, поради което е предвидено спазването на изискването на наредбата за тактилни ивици в жълт цвят. На разстояние 40 cm преди скосената част на тротоара (без страничните скосявания) се изпълняват тактилни ивици от един ред тактилни плочи за внимание, които се полагат перпендикулярно на посоката на движение.

В зоните на автобусните спирки се предвижда скосяване на тротоара по дължината на мястото за спиране и потегляне на превозното средство. На спирките като част от достъпния маршрут се предвижда изпълнение на тактилни ивици за информация, които водят до тактилните ивици за внимание, с които се обозначава мястото за качване за хора с увредено зрение; тактилните ивици за внимание се изпълняват на разстояние 40 cm преди скосяването на тротоара в зоната за качване.

- ИЗГЛЕДНИ ПЛОЩАДКИ

Водещ фактор при архитектурното проектиране на изгледните площадки е нуждата от възстановяването им като обособени места за отдих, наблюдение и провеждане на социални контакти и значителното подобряване на привлекателността и достъпността им.

  - ПЛОЩАДКА “А“

    - Част “Архитектура“

Значително по – голяма от площадка “Б“ и с много специфично разположение спрямо прилежащия тротоар – намира се по – ниско, като разликата варира от 105 см. в северо- западния до около 30 см. в югоизточния.

Предвидено е цялостно подновяване на стъпалата, осигуряващи подхода към площадката от прилежащия тротоар.

Покрай югоизточната фасада е използвана малката разлика между нивото на площадката и тротоара и е прокарана рампа с наклон от 4,33%, който е по – малък от допустимия максимален за осигуряване на достъпна среда.

Настилките по стъпалата и рампата е предвидено да са от бетонови плочи с дебелина     4,5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, устойчиви на плъзгане, в цвят цвят   сребристо сив.

Върху площадката е предвидена направата на настилка от WPC композитни декинг плочи, с размери 19,4x3x400 см., в цветове тера / аметист.

На три места по стъпалата е предвидено монтирането на места за сядане от WPC композитни декинг плочи с цвят аметист, върху метална подконструкция. Попадащият в момента в зоната на рампата отдушник от долното ателие ще бъде преместен.

Поради амортизацията му и започналата корозия съществуващият парапет се демонтира и е предвидено поставяне на нов парапет от метал (стойки и др. метални елементи от неръждаема стомана), стъклени пана (закалено стъкло триплекс) и масивна дървена ръкохватка от бук, всичко съгласно приложените детайлни чертежи. За достъп до помещенията под площадката е предвидена нова врата, интегрирана в парапета.

Новото решение на отводняването е линейно, посредством нископрофилни отводнителни улеи (h=120 мм, d=185 мм) от висококачествен полимербетон, осигуряващ максимална стабилност, висок хидравличен капацитет и имащ самопочистващо свойство. Предвидената система е със заключваща решетка с безболтово заключване, а самата решетка   е от чугун с напречни отвори и клас на натоварване C250. Заустването ще се осъществи               в съществуващата канализационна тръба.

И за двете площадки в проекта е предвидена подмяна на съществуващата настилка и другите неконструктивни слоеве и добавяне на хидроизолация.

Новата настилка и на двете е решена с комбинация от бетонови плочи с размери 30х30х4,5 см., 30х60х4,5 см., 30х90х4,5 см., с цветове кремаво бял и сребристо-сив,  с прави кантове и вграден в краищата дистанционер. Подробното разположение на отделните размери и цветове е показано в планове на настилките. Предвидените плочи са устойчиви на плъзгане, изтриване и замръзване.

За осигуряване на вечерно художествено осветление в дръжката на парапета (по цялата му дължина) е предвидено вграждане на алуминиев профил за осигуряване на LED подсветка. На двете калканни стени със сграфито също е предвидено LED осветление.

    - Ремонтни дейности.

В проекта за текущ ремонт, в частта за изгледна площадка „А“, са предвидени следните

ремонтни дейности, които НЕ противоречат на т. 43, § 5 от допълнителните разпоредби на ЗУТ:

      - Демонтажни дейности:

- Разрушаване на съществуваща настилка от бетонови плочки по площадка и стъпала;

- Разрушаване на съществуваща  замазка по площадка и стъпала;

- Разрушаване на съществуващи стъпала към площадката;

- Демонтаж на съществуващ метален парапет;

- Премахване на съществуващи бетонови кашпи, пейки и кошчета;

- Демонтаж на цокълна стенна облицовка от каменни плочи с неправилна форма от югоизточна калканна стена;

- Демонтаж на отводнителна решетка.

      - Нови дейности:

- Направа на нови бетонови стъпала с настилка от бетонови плочи с дебелина 4,5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, в цвят и размер, които са описани в проекта;

- Почистване и грундиране на съществуващата ст. бетонна плоча и направа на замазка за наклон от перлитобетон;

- Направа на подконструкция от PVC профили за монтиране на декинг;

- Направа на битумна хидроизолация, преминаваща между скарата и върху нея;

- Направа на декинг от WPC композитни плочи за площадка, с размери 19,4x3x400 см., в цветове тера / аметист (съгласно план на настилки);

- Направа на рампа за осигуряване на достъпна среда, съгласно изискванията на НАРЕДБА №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, с настилка от бетонови плочи с дебелина       4,5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, в цвят и размер, които са описани в проекта и парапет от нераждаема стомана;

- Изработка върху стъпала на места за сядане (според арх. планове) от WPC композитни декинг плочи с цвят аметист, вкл. метална подконструкция;

- Монтаж на двойна пейка с крака от лазерно изрязани метални елементи и обшивка от дървени гредички, с размери 202x85x44 см., съгласно „Дизайн каталог“;

- Монтаж на нови кошчета за отпадък от неръждаема стомана, обшити с вертикални дървени летви, съгласно „Дизайн каталог“;

- Монтаж на стъклен парапет, по приложен чертеж, с носеща конструкция (стойки) от сатенирана неръждаема стомана, пълнеж от триплексово стъкло 5.2.5 мм, неръждаеми спайдери и ръкохватка от масивна дървесина с вградено лед осветление. Поради необходимостта от запазване на съществуващия достъп до помещенията под площадката,в парапета е предвидена направата на отваряема част;

- Направа на линейно отводняване на площадката, на мястото на съществуващото в момента точково;

- Направа на нова цокълна стенна облицовка от каменни плочи по югоизточната калканна стена;

- Почистване и възстановяване на сграфито по калканни стени;

  - Част “Електро“

В проекта е предвидено изпълнението на следните инсталации:

- Осветителна;

- Ел. табла, захранващи линии, заземяване;

Основни показатели:

- Категория на ел.захранване: трета

- Ниво на напрежение: 0.23 kV

- Ел. мощност:  Pинст = 2,0kW; Ke = 1,0; Pр = 2,0kW;

- Схема на заземяване: TNC-S

    - Инсталации

      - Осветителна инсталация

Основната концепция при външното осветление на обекта се състои в цялостното осветяване на обекта, без монтираните осветителни тела да създават зрителен дискомфорт да пречат на естетичното възприемане на парковите съоръжения в обекта.

Предвижда се демонтаж на стария парапет и поставяне на нов парапет от метал (стойки и др. метални елементи от неръждаема стомана), стъклени пана и масивна дървена ръкохватка от бук, всичко съгласно приложените детайлни чертежи. За осигуряване на вечерно художествено осветление в дръжката на парапета (по цялата му дължина) е предвидено вграждане на алуминиев профил с вградена LED лента.

За осветление на ръкохватката на парапета е предвиден алуминиев профил за LED лента с опалов разсейвател за вграждане, степен на защита IP67. В дървените ръкохватки ще се издълбае жлеб за вграждане на профила, виж чертеж „детайли“.

Предвидената LED лента е със следните характеристики: Вид светодиоди SMD3528, 4.8W/m 60LEDs/m, водоустойчива IP65, Цвят: топло бял, Светлинен поток: 300 lm/м, Напрежение: 12V DC, Ъгъл на светене: 120°, Самозалепваща лента.

Всички LED ленти са предвидени с двустранно захранване. Захранването на LED лентите в ръкохватката е предвидено на всеки 10м‘. Захранващите кабели ще се изтеглят в PVC гофрирани тръби в подовата настилка /или в бетоновата основа на пейките/. Захранващият кабел се изтегля вертикално по носещите профили на парапета в гъвкава метална тръба с PVC покритие, виж чертеж „детайли“.

Захранващите блок за LED лентите на парапета /за площадка „А“/ ще се монтира в новопоставено ел.табло – метален шкаф със степен на защита IP66.

Захранващите блокове за LED лентите са предвидени със следните характеристики: мощност: съобразена с лентата + запас за дълговечна работа; материал  на корпуса: алуминий; входящо напрежение AC 220V;  изходящо напрежение: DC 12V; степен на защита IP67.

Идентифицирана е и необходимостта от поставяне на осветление за калканните фасади със сграфито, разположени върху прилежащите сгради. Предвижда се монтиране на фасадни осветителни тела в основата на всяко фасадно пано – прожектори с металхалогенна лампа и асиметричен рефлектор.

      - Ел. табла, захранващи линии, заземяване

За захранване на осветителните тела в обекта се предвижда монтаж на ново ел. табло  Т-А, монтирано на недостъпно за посетители място. За електрозахранване ще се използва съществуващ УО.

По изпълнение таблото е стоманен шкаф със степен на защита IP66 за монтаж на стена.

Захранването на осветителните тела за площадката ще се осъществи от съществуващата РК, секция „улично осветление“. Предпазната апаратура и захранващия блок за LED лентите ще се монтират в някои от съществуващите ел. табла.

Pинст.=   2.0 kW /общо за двете площадки/

Нивото на напрежение е 230V, инсталираната мощност е около 2kW, като консумираната мощност, при нормален работен процес се предвижда около 2,0kW /Ке = 1/.

Всички кабелни линии са оразмерени по токово натоварване и допустим пад на напрежение. Захранващите линии са 3-проводни.

Изпълнение на инсталациите:

Инсталациите се изпълняват с кабели СВТ, изтеглени в PVC гофрирани тръби. Сеченията на кабелите и разположението на трасетата са означени по чертежите.

Заземяване:

Типът на захранващата схема съгл. Чл.155 от НУЕУЕЛ е TN-C-S.

Предвижда се изграждане на нова заземителна уредба за преместените ел. табла, чрез набиване на поцинковани колове 63.63.6/1500мм., до достигане на нормено  съпротивлението на заземяване: Rз < 10ома. Всички осветителни тела и ел.табла с метален корпус подлежат на заземяване с проводник с жълто-зелена маркировка /третото жило на захранващият кабел/.

  - Част Паркоустройство

Специфичното разположение и ограничената площ на площадките не позволяват съществени промени в организацията на пространството и оформяне на зелени площи.

На тротоара, преди стъпалата, в проекта е предвидено засаждането на четири декоративни дървета Acer platenoidesF.Globosa; Rubra.

  - Решения за достъпност

И към двете площадки с проекта е осигурена общодостъпна среда, съгласно изискванията на НАРЕДБА №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

За достъпност към площадка „А“ е предвидена рампа с наклон 4.33 %, с ширина и  парапет съобразени с изискващите се в наредбата размери.

Площадките могат да бъдат ползвани от лица с увредено зрение, за които са предвидени изискуемите тактилни ивици в началото и края на рампата, както и при стъпалата.

- ПЛОЩАДКА “Б“.

  - Част “Архитектура“

В конструктивно отношение не се променя сегашното ѝ натоварване. Затова, а и поради значително по – малката ѝ площ и сравнително идентичното ѝ с прилежащия тротоар ниво, архитектурно - благоустройствените мероприятия по нея са в значително по – малък обхват, отколкото на площадка „А“.

Предвижда се демонтаж на стария парапет и осветителните тела и поставяне на нов парапет от метал с масивна дървена ръкохватка от бук, всичко съгласно приложените детайлни чертежи. Съществуващия бетонов борд, граничещ с тротоара се изрязва в зоната за основно влизане в югоизточната част на площадката за да се увеличи ширината на основния подход от сегашните 2 м. на 5 м. В ивица от 180 см. от съществуващата калканна стена със сграфито в посока югоизток борда също се изрязва и там се оформя втори вход, но със стъпало.

И за двете площадки в проекта е предвидена подмяна на съществуващата настилка и другите неконструктивни слоеве и добавяне на хидроизолация.

Новата настилка и на двете е решена с комбинация от бетонови плочи с размери 30х30х4,5 см., 30х60х4,5 см., 30х90х4,5 см., с цветове кремаво бял и сребристо-сив,  с прави кантове и вграден в краищата дистанционер. Подробното разположение на отделните размери и цветове е показано в планове на настилките. Предвидените плочи са устойчиви на плъзгане, изтриване и замръзване.

Поради по-ниското ниво на площадката с 20 см. спрямо тротоара, в тази зона е предвидено преместването на ЕЛ шкафовете и поставянето им в кутия от метални профили, облечена с пана от черна разтеглена ламарина, каквито има и в парапета. Оставащата част       от борда, с дължина 745 см., се оформя и възстановява за получаване на еднаква ширина           от  45 см. и хоризонтиране на горната му част. Върху него е предвидено монтиране на метална конструкция и саксии за оформяне на вертикална озеленена стена от пълзящи растения. Габаритите ѝ са показани подробно в разрезите и силуетите.

На самата площадка е предвидено поставяна на две дизайнерски пейки с двойна ширина (l=202, h=44, d=85 см.), от лазерно изрязани метални рамки и наредени надлъжно дървени гредички. За осигуряване на вечерно художествено осветление в дръжката на парапета (по цялата му дължина) е предвидено вграждане на алуминиев профил за осигуряване на LED подсветка.

  - Част “Електро“

    - Инсталации

      - Осветителна инсталация

Предвижда се демонтаж на стария парапет и осветителните тела и поставяне на нов парапет от метал с масивна дървена ръкохватка от бук, всичко съгласно приложените детайлни чертежи.

Поради по – ниското ниво на площадката с 20 см. спрямо тротоара,  в тази зона е предвидено преместването на ЕЛ шкафовете и поставянето им в кутия от метални профили, облечена с пана от черна разтеглена ламарина, каквито има и в парапета. За осигуряване на вечерно художествено осветление в дръжката на парапета (по цялата му дължина) е предвидено вграждане на алуминиев профил за осигуряване на LED подсветка.

За осветление на бетоновите пейки и ръкохватката на парапета е предвиден алуминиев профил за LED лента с опалов разсейвател за вграждане, степен на защита IP67. В бетоновите пейки профилът ще се вгради в предварително оставен жлеб, при отливане на бетона. В дървените ръкохватки ще се издълбае жлеб за вграждане на профила, виж чертеж „детайли“.

Предвидената LED лента е със следните характеристики: Вид светодиоди SMD3528, 4.8W/m 60LEDs/m, водоустойчива IP65, Цвят: топло бял, Светлинен поток: 300 lm/м, Напрежение: 12V DC, Ъгъл на светене: 120°, Самозалепваща лента.

Всички LED ленти са предвидени с двустранно захранване. Захранването на LED лентите в ръкохватката е предвидено на всеки 10м‘. Захранващите кабели ще се изтеглят в PVC гофрирани тръби в подовата настилка /или в бетоновата основа на пейките/. Захранващият кабел се изтегля вертикално по носещите профили на парапета в гъвкава метална тръба с PVC покритие, виж чертеж „детайли“.

Захранващите блокове за LED лентите ще се монтират в затворени ниши в бетоновите основи на пейките /за площадка „А“/. За площадка „Б“ захранващия блок е предвиден да се монтира в съществуващото ел.табло /пластмасов шкаф/.

Захранващите блокове за LED лентите са предвидени със следните характеристики: мощност: съобразена с лентата + запас за дълговечна работа; материал  на корпуса: алуминий; входящо напрежение AC 220V;  изходящо напрежение: DC 12V; степен на защита IP67.

На територията на двете площадки е идентифицирана и необходимостта от поставяне на осветление за трите фасади със сграфито, разположени върху прилежащите сгради. Предвижда се монтиране на фасадни осветителни тела в основата на всяко фасадно пано – прожектори с металхалогенна лампа и асиметричен рефлектор.

Използваните светлинни източници са от последно поколение, с високи технически характеристики и енергийно-ефективни.

Всички осветителни тела са с висока степен на защита IP от атмосферни въздействия.

Разположението и типът на осветителните тела са представени на чертежите и количествената сметка към проекта.

      - Ел. табла, захранващи линии, заземяване

На територията на площадката се намират 2бр. ЕЛ шкафове /РК и ТЕ/. Предвижда се преместването им на ново място, съобразено с общата визия на обекта. За естетически вид ЕЛ шкафовете ще се вградят в кутия от метални профили, облечена с пана от черна разтеглена ламарина, каквито има и в парапета.

Еднолинейните схеми на съществуващите ел.табла, както и сеченията на кабелите са показани на чертежите. Новото местоположение на ел. таблата е на около 8м. от съществуващото. Захранващите кабели, подлежащи на удължаване да са положат в изкоп 0,8/0,4м покрити със сигнална лента.

Захранването на осветителните тела за площадката ще се осъществи от съществуващата РК, секция „улично осветление“. Предпазната апаратура и захранващия блок за LED лентите ще се монтират в някои от съществуващите ел. табла.

Pинст.=   2.0 kW /общо за двете площадки/

Нивото на напрежение е 230V, инсталираната мощност е около 2kW, като консумираната мощност, при нормален работен процес се предвижда около 2,0kW /Ке = 1/.

Всички кабелни линии са оразмерени по токово натоварване и допустим пад на напрежение. Захранващите линии са 3-проводни.

Изпълнение на инсталациите:

Инсталациите се изпълняват с кабели СВТ, изтеглени в PVC гофрирани тръби. Сеченията на кабелите и разположението на трасетата са означени по чертежите.

Заземяване:

Типът на захранващата схема съгл. Чл.155 от НУЕУЕЛ е TN-C-S.

Предвижда се изграждане на нова заземителна уредба за преместените ел. табла, чрез набиване на поцинковани колове 63.63.6/1500мм., до достигане на нормено  съпротивлението на заземяване: Rз < 10ома. Всички осветителни тела и ел.табла с метален корпус подлежат на заземяване с проводник с жълто-зелена маркировка /третото жило на захранващият кабел/.

  - Озеленяване.

Специфичното разположение и ограничената площ на площадките не позволяват съществени промени в организацията на пространството и оформяне на зелени площи.

Съществуващият бетонов борд, граничещ с тротоара е изрязан в зоната за основно влизане , за да се увеличи ширината на основния подход и да се хоризонтира горната му част. Върху борда се предвижда поставяне на бетонни цветарници и монтиране на метална конструкция с мрежа за прикрепяне на пълзящи растения с цел да се оформи зелена стена. Тя ще отдели площадката от тротоара и ще обособи по-добре къта за сядане.

Конструкцията и размерите на зелената стена са показани в архитектурните чертежи, а схемата на засаждане - в дендрологичния проект. За оформяне на стената ще се използва Хедера хеликс (бръшлян). Растението е вечнозелено и има целогодишен декоративен ефект.

  - Решения за достъпност.

И към двете площадки с проекта е осигурена общодостъпна среда, съгласно изискванията на НАРЕДБА №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Площадка „Б“ в югоизточния си край излиза на нивото на прилежащия тротоар и е свързана с него в просвет с дължина 5 м.

Площадките могат да бъдат ползвани от лица с увредено зрение, за които са предвидени изискуемите тактилни ивици в началото и края на рампата, както и при стъпалата.

- Забележки

Изискванията към вида и оформлението на настилките и на елементите от градското обзавеждане са дадени в графичната част на проекта и спецификациите на материали. Конкретните изделия ще бъдат избрани по време на реализацията, съгласувано с Възложителя и проектанта, но при изготвяне на офертите за строителство, кандидатите следва да се съобразят с дадените в спецификациите и количествените сметки изисквания и да предложат поне по два варианта с конкретни продукти за одобрение.

За всички въпроси, които възникват в процеса на строителството, следва да бъде търсено съдействието и мнението на проектантите по съответната специалност. Без тяхно знание и съгласие, отразено със заповед в заповедната книга на обекта, не е допустимо извършването на каквито и да е промени спрямо предвижданията на проектите.

При необходимост от промени по предвижданията на проекта поради възникване на специални обстоятелства (невъзможност за направа на изкоп поради наличие на скала или плитко преминаващи елементи на подземната инфраструктура или други форсмажорни обстоятелства) да се търсят за съдействие и вземане на решение проектантите и упълномощен представител на Възложителя.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Доставката на всички материали, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта, отговарящи на актуалните (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител - (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от (06.12.2006 г.).

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Изпълнителят трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение.

Всички материали, които ще бъдат вложени в обекта, трябва да са придружени със

съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Спецификация на материалите

Настилка от камък (пясъчник) - калдъръм

| Настилка по тротоари и стъпала с каменни плочи Оформяне на озеленяване покрай стъпала и по улици с калдъръм – зидани каменни кашпи Вибропресовани бетонови блокчета Вибропресовани бетонови блокчета за настилка, произведени с покривен слой от кварцов пясък върху лицевата повърхнина и вълнообразни кантове, без фаска , с декорация показана на снимката; Устойчивост на натоварване – натоварване от леки автомобили Размери - 11/18,9; 14,8/18,9; 22,3/18,9см Дебелина: 6см Цвят на настилката - сив меланж, меланжирано оцвтяване от три пигмента сив , охра, антрацит. Вибропресовани бетонови блокчета Вибропресовани бетонови блокчета за настилка, произведени с покривен слой от кварцов пясък върху лицевата повърхнина и заоблени ръбове, със заоблена фаска, с декорация показана на снимката; Устойчивост на натоварване – натоварване от леки автомобили Размери - комби форма с размери 18/12; 12/12; 9/12см; Дебелина: 6см Цвят на настилката - кафяв, обемно оцветен. Вибропресовани бетонови блокчета Вибропресовани бетонови блокчета за настилка, произведени с покривен слой от кварцов пясък върху лицевата повърхнина и вълнообразни кантове, без фаска, с декорация показана на снимката; Устойчивост на натоварване – натоварване от леки автомобили Размери - 10/10; 20/20см Дебелина: 6см Цвят на настилката - охра, антрацит. Настилка от гранитни павета Гранитни павета за настилка Размери - 10-12/10-12; 10-14/20-24см Дебелина: мин. 10см Цвят на настилката – кафяв, сив Тактилни плочи Бетонова тактилна плоча с размери 30/30/5см – жълта предназначена за изграждане на пешеходни площи Улични бордюри 18/35/50см – сив цвят Прав бордюр 25/10/50см – сив цвят Капаци за вграждане Kапак за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката – тип 1 – за шахта за телекомуникации, Габаритни размери/ светли размери на шахтата - съобразазно размера на съществуващите шахти/ капаци, проверени на място; Строителна височина на капака 14 cm; Kапак за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката – тип 2 – за капак за електро шахта Габаритни размери/ светли размери на шахтата - съобразно размера на съществуващите шахти/ капаци; Строителна височина на капака 14 cm; Пейка с облегалка Пейка – чугун и дърво – размери 200/65.5/87.5 см отклонение+_ 10%*. Кошчета за отпадъци Вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение+_ 10%*. В два варианта: със стойка за замонолитване към терена и без възможност за замонолитване. Кашпи – цветарници Материал : дървен иглолистен, вакумно импрегниран; цвят - палисандър Размери 80/50/41см и 50/50/41см отклонение+_ 10%*. Табели с имена на улици Материал – черен метал, размери+_ 20%*, според името на конкретната улица/площад. Указателни табели Материал – чугун за стълбовете; черна стомана, грундирана и прахово боядисана |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Осветителни тела

Примерен дизайн, отговарящ на историческия контекст – спесификация в част електро

Отводнителни решетки и чугунени решетки за дъждоприемни шахти

Размери съгласно ПСД и КСС и съобразени с мерките проверени на място.

Бетон клас С12/15 (В15) – подложен;

С 20/25 (В25) – конструктивен,

Армировъчна стомана клас В 235 - гладка , B500 – оребрена

V.  ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА | МЯР- |
| --- | --- | --- |
|  | СМР | КА |
| 1. УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" |  |  |
| I. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо | бр |
| 2 | Демонтаж на чугунени антипаркинг стълбчета | бр |
| 3 | Разрушаване тротоарна настилка (площ 2082 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 4 | Преместване на бетонови кашпи за освобождаване на тротоарна площ за работа | бр |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри (БДС EN 1343 или еквивалент), включително всички свързани с това разходи. | м |
| 2 | Изрязване на асфалт за направа на повдигнати пешеходни пътеки (включително почистване, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата) | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят кафяв, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят бял, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на пласт от дренажен бетон под повдигнати пешеходни пътеки, с площ 130 м2 с деб. 5 см , съгласно детайл | м3 |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 416 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на легло от сипица (2 мм<D<7мм) за тротоарна настилка, с площ 2082 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 4 | Пренареждане на съществуваща настилка от гранитни плочи, вкл. фугиране | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообр. кантове р-ри 22,3х18,9х6 см., 18,9х14,8х6 см. и 18,9х11х6 см. цвят: сив меланж, (фуги 8-15мм от пясък фракция 0-2мм), съгласно детайл | м2 |
| 6 | Почистване, боядисване и монтаж на съществуващи чугунени антипаркинг стълбчета | бр |
| 7 | Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти -30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда) | бр |
| 8 | Доставка и полагане на бетонови палисади с р-ри 11,5х11,5х35 см.; цвят: кафяв, около зелени площи (по детайл), включително всички свързани с това разходи. | м |
| 9 | Доставка и полагане на гранитни павета с размер 10/10/10 см, цвят кафяв, в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи. | м2 |
| II. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на прожектор със специфична светлоразпределителна крива за осветяване на пешеходни пътеки МХЛ 250W | бр |
| 2 | Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец H5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител | бр |
| 3 | Доставка на анкерна група за стълб | бр |
| 4 | Доставка на излазна тръба към клемна кутия – поц.стом.1“х1.0м | бр |
| 5 | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 | бр |
| 6 | Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2 | м |
| 7 | Доставка на кабел СВТ 2x2,5mm2 | м |
| 8 | Доставка на тръба гофрирана Æ 40 мм | м |
| 9 | Доставка на сигнална PVC лента „Внимание електрически кабел“ | м |
| 10 | Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см., клас на натоварване С250, със заключване | бр |
| 11 | Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване | бр |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км |
| 2 | Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване | м |
| 3 | Направа на подложка за полагане на кабел | м |
| 4 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка | м2 |
| 5 | Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойността на тръбата/ | м |
| 6 | Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб | бр |
| 7 | Монтаж на стоманотръбен стълб до 5м /без стойността на стълба/ | бр |
| 8 | Монтаж, подвързване и настройване на прожектор /без стойността на прожектора/ | бр |
| 9 | Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/ | бр |
| 10 | Монтаж на проходни тръби към клемна кутия | бр |
| 11 | Изтегляне на кабел до 6mm2 в тръби /без стойността на кабела/ | м |
| 12 | Изтегляне на кабел в стълб | м |
| 13 | Направа на суха разделка на кабел НН до 3х2,5мм² | бр |
| 14 | Свързване на кабел САВТ 4x6mm2 към съществуващ извод УО | бр |
| 15 | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/ | бр |
| 16 | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител | бр |
| 17 | Mонтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица) | бр |
| 18 | Mонтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица) | бр |
| III. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| 2. УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" |  |  |
| I. | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |  |
| 1 | Доставка и монтаж предпазна ограда | м |
| 2 | Премахване на съществуващи подпорни каменни стени | м3 |
| 3 | Направа механизиран изкоп за нови подпорни стени | м3 |
| 4 | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията | м3 |
| 5 | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни | м3 |
| 6 | Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с еднолицева каменна зидария | м2 |
| 7 | Направа на кофраж за фундаменти и подложен бетон на подпорни стени | м2 |
| 8 | Доставка и монтаж на араматурна заготовка | кг |
| 9 | Доставка и полагане на бетон С20/25 за фундаменти и подпорни стени | м3 |
| 10 | Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 | м3 |
| 11 | Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на пластове | м3 |
| 12 | Направа обратен насип със земни почви | м3 |
| 13 | Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас В10 | м3 |
| 14 | Частично преизграждане на подпорна стена | м3 |
| 15 | Преизграждане на горните 70 см на подпорна стена | м3 |
| 16 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 2бр/м2 | м |
| 17 | Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана | м2 |
| II. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо | бр |
| 2 | Демонтаж на чугунени антипаркинг стълбчета | бр |
| 3 | Разрушаване тротоарна настилка (площ 2660 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 4 | Демонтаж и разрушаване на декоративен бетонов парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м |
| 5 | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м |
| 6 | Демонтаж на предпазни съоръжения тип "тръбнорешетъчен парапет" (по тротоари) вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | бр |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри (БДС EN 1343 или еквивалент), включително всички свързани с това разходи. | м |
| 2 | Изрязване на асфалт за направа на повдигнати пешеходни пътеки (включително почистване, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата) | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят кафяв, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят бял, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на пласт от дренажен бетон под повдигнати пешеходни пътеки, с площ 260 м2 с деб. 5 см , съгласно детайл | м3 |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 532 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на легло от сипица (2 мм<D<7мм) за тротоарна настилка, с площ 2440 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 4 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообр. кантове р-ри 22,3х18,9х6 см., 18,9х14,8х6 см. и 18,9х11х6 см. цвят: сив меланж, (фуги 8-15мм от пясък фракция 0-2мм), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на пласт от земновлажен бетон (под тротоарна настилка от каменни плочи) с площ 192 м2 с деб. 5 см , съгласно детайл | м3 |
| 6 | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5х10х30, 5х15х25, 5х20х40, 5х20х55, 5х30х55, 5х40х50, 5х20х20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга | м2 |
| 7 | Полагане на полимерциментно лепило върху стъпала | м2 |
| 8 | Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), дебелина 4-5 см, с правилна форма, фугирани с дренажна фуга, върху стъпала | м2 |
| 9 | Почистване, боядисване и монтаж на съществуващи чугунени антипаркинг стълбчета | бр |
| 10 | Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти -30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда) | бр |
| 11 | Доставка и полагане на гранитни павета с размер 10/10/10 см, цвят кафяв, в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи. | м2 |
| 12 | Почистване на съществуваща настилка от гранитогрес пред жилищни блокове | м2 |
| 13 | Подмяна и полагане на нов студоустойчив гранитогрес с цвят и размери съответсващи на съществуващия, вкл. полагане на 36м2 полимерциментно лепило | м2 |
| 14 | Доставка и монтаж на улеи от полимербетон за външно линейно отводняване V 100 S 10 cm с поцинкован защитен ръб и композитна решетка със заключване, съгласно БДС EN 1433:2002 | м |
| 15 | Доставка и монтаж на бордюрен елемент с отвор за свързване към улеи за външно линейно отводняване | бр |
|  | Градско обзавеждане |  |
| 1 | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м |
| 2 | Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение +_ 10% | бр |
| 3 | Обновяване на съществуващ метален парапет (по тротоара северно от търг. център ГУМ), вкл. почистване от ръжда, двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване със сребристо-сива боя (в съответствие на цвета със сегашния) | м |
| III. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на прожектор със специфична светлоразпределителна крива за осветяване на пешеходни пътеки МХЛ 250W | бр |
| 2 | Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец H5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител | бр |
| 3 | Доставка на анкерна група за стълб | бр |
| 4 | Доставка на излазна тръба към клемна кутия – поц.стом.1“х1.0м | бр |
| 5 | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 | бр |
| 6 | Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2 | м |
| 7 | Доставка на кабел СВТ 2x2,5mm2 | м |
| 8 | Доставка на тръба гофрирана Æ 40 мм | м |
| 9 | Доставка на сигнална PVC лента „Внимание електрически кабел“ | м |
| 10 | Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см., клас на натоварване С250, със заключване | бр |
| 11 | Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване | бр |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км |
| 2 | Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване | м |
| 3 | Направа на подложка за полагане на кабел | м |
| 4 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка | м2 |
| 5 | Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойността на тръбата/ | м |
| 6 | Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб | бр |
| 7 | Монтаж на стоманотръбен стълб до 5м /без стойността на стълба/ | бр |
| 8 | Монтаж, подвързване и настройване на прожектор /без стойността на прожектора/ | бр |
| 9 | Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/ | бр |
| 10 | Монтаж на проходни тръби към клемна кутия | бр |
| 11 | Изтегляне на кабел до 6mm2 в тръби /без стойността на кабела/ | м |
| 12 | Изтегляне на кабел в стълб | м |
| 13 | Направа на суха разделка на кабел НН до 3х2,5мм² | бр |
| 14 | Свързване на кабел СВТ към съществуващ УО | бр |
| 15 | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/ | бр |
| 16 | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител | бр |
| 17 | Mонтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица) | бр |
| 18 | Mонтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица) | бр |
| IV. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Направа на бетонова основа за монтаж на инф. табла, тип "Телевизор" | бр |
| 2 | Доставка и монтаж на инф. табла, тип "Телевизор", съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| 3. УЛ. "ВЕЛЧО ДЖАМДЖИЯТА" |  |  |
| I. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо | бр |
| 2 | Демонтаж на чугунени антипаркинг стълбчета | бр |
| 3 | Разрушаване тротоарна настилка (площ 578 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 4 | Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтова настилка с цел полагане на необходимата минимална дебелина на изравнителния пласт и фиксираната дебелина на износващия пласт, вкл. натоварване, транспорт до 15 км и разтоварване (място според показаното в архитектурния план на улицата) | м2 |
| 5 | Демонтаж на предпазни съоръжения тип "тръбнорешетъчен парапет" (по тротоари) вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | бр |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри (БДС EN 1343 или еквивалент), включително всички свързани с това разходи. | м |
| 2 | Изрязване на асфалт за направа на повдигнати пешеходни пътеки (включително почистване, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата) | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят кафяв, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят бял, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на пласт от дренажен бетон под повдигнати пешеходни пътеки, с площ 60 м2 с деб. 5 см , съгласно детайл | м3 |
| 6 | Полагане на настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5см. (включително почистване, битумно заливане, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата | м2 |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 116 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на легло от сипица (2 мм<D<7мм) за тротоарна настилка, с площ 578 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 4 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообр. кантове р-ри 22,3х18,9х6 см., 18,9х14,8х6 см. и 18,9х11х6 см. цвят: сив меланж, (фуги 8-15мм от пясък фракция 0-2мм), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Почистване, боядисване и монтаж на съществуващи чугунени антипаркинг стълбчета | бр |
| 6 | Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти -30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда) | бр |
|  | Градско обзавеждане |  |
| 1 | Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение +_ 10%, съгласно спец. материали | бр |
| II. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на прожектор със специфична светлоразпределителна крива за осветяване на пешеходни пътеки МХЛ 250W | бр |
| 2 | Доставка на прожектор за архитектурно – художествено осветление, тесен светлинен сноп МХЛ 250W | бр |
| 3 | Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец H5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител | бр |
| 4 | Доставка на анкерна група за стълб | бр |
| 5 | Доставка на излазна тръба към клемна кутия – поц.стом.1“х1.0м | бр |
| 6 | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 | бр |
| 7 | Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2 | м |
| 8 | Доставка на кабел СВТ 2x2,5mm2 | м |
| 9 | Доставка на тръба гофрирана Æ 40 мм | м |
| 10 | Доставка на сигнална PVC лента „Внимание електрически кабел“ | м |
| 11 | Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см., клас на натоварване С250, със заключване | бр |
| 12 | Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване | бр |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км |
| 2 | Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване | м |
| 3 | Направа на подложка за полагане на кабел | м |
| 4 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка | м2 |
| 5 | Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойността на тръбата/ | м |
| 6 | Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб | бр |
| 7 | Монтаж на стоманотръбен стълб до 5м /без стойността на стълба/ | бр |
| 8 | Монтаж, подвързване и настройване на прожектор /без стойността на прожектора/ | бр |
| 9 | Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/ | бр |
| 10 | Монтаж на проходни тръби към клемна кутия | бр |
| 11 | Изтегляне на кабел до 6mm2 в тръби /без стойността на кабела/ | м |
| 12 | Изтегляне на кабел в стълб | м |
| 13 | Направа на суха разделка на кабел НН до 3х2,5мм² | бр |
| 14 | Свързване на кабел СВТ към съществуващ УО | бр |
| 15 | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/ | бр |
| 16 | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител | бр |
| 17 | Mонтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица) | бр |
| 18 | Mонтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица) | бр |
| 19 | Демонтаж на конзолно закачено осв.тяло /включително конзолата/ | бр |
| 20 | Демонтаж на стом. тръбен стълб - тип парков | бр |
| III. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| 4. УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" |  |  |
| I. | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |  |
| 1 | Доставка и монтаж предпазна ограда | м |
| 2 | Премахване на съществуващи подпорни каменни стени | м3 |
| 3 | Направа механизиран изкоп за нови подпорни стени | м3 |
| 4 | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията | м3 |
| 5 | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни | м3 |
| 6 | Направа на кофраж за фундаменти и подложен бетон на подпорни стени | м2 |
| 7 | Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с еднолицева каменна зидария | м2 |
| 8 | Доставка и монтаж на араматурна заготовка | кг |
| 9 | Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни стени и фундаменти | м3 |
| 10 | Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 | м3 |
| 11 | Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на пластове | м3 |
| 12 | Направа обратен насип със земни почви | м3 |
| 13 | Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас В10 | м3 |
| 14 | Направа камена зидария с дребнозърнест бетон В10 | м3 |
| 15 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване – 2 бр/м2 | м |
| 16 | Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана | м2 |
| II. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо | бр |
| 2 | Демонтаж на чугунени антипаркинг стълбчета | бр |
| 3 | Разрушаване тротоарна настилка (площ 765 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 4 | Преместване на контейнери за отпадъци, намиращи се на тротоара пред площад "Съединение" и поставянето им на място според указаното | бр |
| 5 | Демонтаж на предпазни съоръжения тип "тръбно решетъчен парапет" (по тротоари) вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | бр |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри (БДС EN 1343 или еквивалент), включително всички свързани с това разходи. | м |
| 2 | Изрязване на асфалт за направа на повдигнати пешеходни пътеки (включително почистване, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата) | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на бетонови елементи "Пътна ивица" с размер 10/25/50, по детайл, вкл. транспорт, полагане и монтаж, включително всички свързани с това разходи. | бр. |
| 4 | Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят кафяв, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят бял, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл | м2 |
| 6 | Доставка и полагане на пласт от дренажен бетон под повдигнати пешеходни пътеки, с площ 24 м2 с деб. 5 см , съгласно детайл | м3 |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 153 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 |
| 3 | Доставка и полагане на легло от сипица (2 мм<D<7мм) за тротоарна настилка, с площ 765 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 4 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообр. кантове р-ри 22,3х18,9х6 см., 18,9х14,8х6 см. и 18,9х11х6 см. цвят: сив меланж, (фуги 8-15мм от пясък фракция 0-2мм), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Почистване, боядисване и монтаж на съществуващи чугунени антипаркинг стълбчета | бр |
| 6 | Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти -30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда) | бр |
| III. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на прожектор със специфична светлоразпределителна крива за осветяване на пешеходни пътеки МХЛ 250W | бр |
| 2 | Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец H5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител | бр |
| 3 | Доставка на анкерна група за стълб | бр |
| 4 | Доставка на излазна тръба към клемна кутия – поц.стом.1“х1.0м | бр |
| 5 | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 | бр |
| 6 | Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2 | м |
| 7 | Доставка на кабел СВТ 2x2,5mm2 | м |
| 8 | Доставка на тръба гофрирана Æ 40 мм | м |
| 9 | Доставка на сигнална PVC лента „Внимание електрически кабел“ | м |
| 10 | Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см., клас на натоварване С250, със заключване | бр |
| 11 | Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване | бр |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км |
| 2 | Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване | м |
| 3 | Направа на подложка за полагане на кабел | м |
| 4 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка | м2 |
| 5 | Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойността на тръбата/ | м |
| 6 | Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб | бр |
| 7 | Монтаж на стоманотръбен стълб до 5м /без стойността на стълба/ | бр |
| 8 | Монтаж, подвързване и настройване на прожектор /без стойността на прожектора/ | бр |
| 9 | Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/ | бр |
| 10 | Монтаж на проходни тръби към клемна кутия | бр |
| 11 | Изтегляне на кабел до 6mm2 в тръби /без стойността на кабела/ | м |
| 12 | Изтегляне на кабел в стълб | м |
| 13 | Направа на суха разделка на кабел НН до 3х2,5мм² | бр |
| 14 | Свързване на кабел СВТ към съществуващ УО | бр |
| 15 | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/ | бр |
| 16 | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител | бр |
| 17 | Mонтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица) | бр |
| 18 | Mонтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица) | бр |
| IV. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Направа на бетонова основа за монтаж на чугунен стълб за инф. табели | бр |
| 2 | Доставка и монтаж на чугунен стълб за инф. табели, съгласно план приложения и специф. на материали | бр |
| 3 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стълб, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| 4 | Направа на бетонова основа за монтаж на инф. табла, тип "Телевизор" | бр |
| 5 | Доставка и монтаж на инф. табла, тип "Телевизор", съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| 5. УЛ. "ЧИТАЛИЩНА" |  |  |
| I. | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |  |
| 1 | Премахване на израстнали храсти и дървета в подпорна стена | м2 |
| 2 | Направа гнездо от филцов бетон 8-10 МРа | м3 |
| 3 | Възстановяване на повреден горен край на подпорната стена - презиждане на горните 60 см с каменна зидария и дребнозърнест бетон В10 | м3 |
| II. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо | бр |
| 2 | Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтова настилка с цел полагане на необходимата минимална дебелина на изравнителния пласт и фиксираната дебелина на износващия пласт, вкл. натоварване, транспорт до 15 км и разтоварване | м2 |
| 3 | Разрушаване тротоарна настилка (площ 819 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Частично рекордиране, подмяна на съществуващи и доставка и полагане на нови каменни бордюри за нов тротоар (БДС EN 1343 или еквивалент), включително всички свързани с това разходи. | м |
| 2 | Уплътняване, валиране и подравняване на съществуваща основа от гранитни павета | м2 |
| 3 | Полагане на настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5см. (включително почистване, битумно заливане, транспорт и др. необходими дейности) | м2 |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за нов тротоар и подравняване на пропадания, с ориентир. площ 226 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 879 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5х10х30, 5х15х25, 5х20х40, 5х20х55, 5х30х55, 5х40х50, 5х20х20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от гранитни павета, цвят кафяв, р-ри 5х10х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от кам. плочи (пясъчник) с неправилна форма, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.), съгласно детайл, при зоната на преход към пл."Съединение" | м2 |
| 6 | Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти -30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда) | бр |
| 7 | Доставка и полагане на гранитни павета с размер 10/10/10 см, цвят кафяв, в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи. | м2 |
|  | Градско обзавеждане |  |
| 1 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение +_ 10% | бр |
| 2 | Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+_ 10%, съгласно спец. материали | бр |
| III. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см., клас на натоварване С250, със заключване | бр |
| 2 | Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване | бр |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Mонтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица) | бр |
| 2 | Mонтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица) | бр |
| IV. | ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО" |  |
|  | Доставка на декоративна растителност |  |
| 1 | Доставка на декоративни храсти в контейнер | бр |
| 2 | Доставка на тревна смеска | кг |
|  | Озеленителни работи |  |
| 1 | Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 | бр |
| 2 | Затревяване включително всички технологични операции от почистване на стария тревен чим до първа коситба | м2 |
| 3 | Формираща резитба на декоративни храсти | бр |
| 4 | Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно | м2 |
| V. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| 6. УЛ. "МИХАИЛ КЕФАЛОВ" |  |  |
| I. | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |  |
| 1 | Премахване на израстнали храсти и дървета в подпорна стена | м2 |
| 2 | Направа гнездо от филцов бетон 8-10 МРа | м3 |
| 3 | Премахване на съществуващо бетонно стълбище | м3 |
| 4 | Ръчен изкоп за ново стълбище | м3 |
| 5 | Направа изкоп в скални почви с ръчни къртачни машини за основи на ново стълбище | м3 |
| 6 | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни | м3 |
| 7 | Натоварване и извозване на натрошен бетон | м3 |
| 8 | Пробиване на отвори за анкериране в скала | бр. |
| 9 | Анкериране на армировка в скала - инжекционна система | бр. |
| 10 | Направа на кофраж за фундаменти на стъпала | м2 |
| 11 | Направа кофраж за стъпала | м2 |
| 12 | Направа кофраж за армирана бетонова настилка | м2 |
| 13 | Доставка и монтаж на араматурна заготовка | кг |
| 14 | Доставка и полагане на бетон С20/25 | м3 |
| 15 | Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 | м3 |
| 16 | Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с виброваляк под армирана бетонова настилка и стъпала | м3 |
| 17 | Възстановяване на повреден горен край на подпорната стена - презиждане на горните 60 см с каменна зидария и дребнозърнест бетон В10 | м3 |
| II. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
| 1 | Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо | бр. |
| 2 | Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтова настилка с цел полагане на необходимата минимална дебелина на изравнителния пласт и фиксираната дебелина на износващия пласт, вкл. натоварване, транспорт до 15 км и разтоварване | м2 |
| 4 | Разрушаване тротоарна настилка (площ 1340 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 5 | Разрушаване на 97 м2 бетонова настилка по тротоар и пред гаражи, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 6 | Разчистване на свлечена земна маса по същ. тротоари, с площ 103 м2, вкл. натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 7 | Изгребване на земна маса с площ 103,00 м2 (за направа на нов тротоар), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място | м3 |
| 8 | Демонтаж на предпазни съоръжения тип "тръбнорешетъчен парапет" (по тротоари) вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | бр |
| 9 | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри (БДС EN 1343 или еквивалент), включително всички свързани с това разходи. | м |
| 2 | Изрязване на асфалт за направа на повдигнати пешеходни пътеки (включително почистване, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата) | м2 |
| 3 | Полагане на настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5см. (включително почистване, битумно заливане, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят кафяв, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят бял, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл | м2 |
| 6 | Доставка и полагане на пласт от дренажен бетон под повдигнати пешеходни пътеки, с площ 80 м2 с деб. 5 см , съгласно детайл | м3 |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 278 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 1390 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5х10х30, 5х15х25, 5х20х40, 5х20х55, 5х30х55, 5х40х50, 5х20х20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от гранитни павета, цвят кафяв, р-ри 5х10х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на гранитни павета с размер 10/10/10 см, цвят кафяв, в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи. | м2 |
| 6 | Полагане на полимерциментно лепило по стъпала | м2 |
| 7 | Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), дебелина 4-5 см, с правилна форма, фугирани с дренажна фуга, върху стъпала | м2 |
| 8 | Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти -30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда) | бр |
|  | Градско обзавеждане |  |
| 1 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение+_ 10% | бр |
| 2 | Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение +_ 10% | бр |
| 3 | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м |
| III. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 150W | бр |
| 2 | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб | бр |
| 3 | Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС НЦ 250/9,5 | бр |
| 4 | Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 590/9,5 | бр |
| 5 | Доставка на прожектор със специфична светлоразпределителна крива за осветяване на пешеходни пътеки МХЛ 250W | бр |
| 6 | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 | бр |
| 7 | Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | м |
| 8 | Доставка на конзола за окачване на УИП по СБС | бр |
| 9 | Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2x16mm2 | м |
| 10 | Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 | бр |
| 11 | Доставка на отклонителна клема УИП-УО | бр |
| 12 | Доставка на отклонителна клема 16/16 | бр |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км |
| 2 | Монтаж на СБС 9,5м | бр |
| 3 | Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на СБС | бр |
| 4 | Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м | бр |
| 5 | Монтаж, подвързване и настройване на прожектор /без стойността на прожектора/ | бр |
| 6 | Монтаж на отклонителна клема УИП-УО | бр |
| 7 | Монтаж на конзола за окачване на УИП | бр |
| 8 | Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/ | бр |
| 9 | Монтаж на отклонителна клема 16/16 | бр |
| 10 | Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 | бр |
| 11 | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/ | бр |
| 12 | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител | бр |
| 13 | Маркировка на СБС с блажна боя | бр |
| 14 | Mонтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица) | бр |
| IV. | ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО" |  |
|  | Доставка на декоративна растителност |  |
| 1 | Доставка на декоративни храсти в контейнер | бр. |
| 2 | Доставка на почвопокривни растения в контейнер | бр. |
| 3 | Доставка на тревна смеска | кг. |
|  | Озеленителни работи |  |
| 1 | Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 | бр. |
| 2 | Засаждане на почвопокривни растения | бр. |
| 3 | Презатревяване на терен, включително всички технологични операции от премахване на стария тревен чим до първа коситба | м2 |
| 4 | Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно | м2 |
| V. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| 7. УЛ. "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" |  |  |
| I. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо | бр |
| 2 | Демонтаж на антипаркинг стълбчета, вкл. бет. основа | бр |
| 3 | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 |
| 4 | Разрушаване на съществуваща бет. основа с площ 978 м2 (ср.деб.0.1м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 5 | Разваляне на тротоарна настилка (кам.плочи) с площ 454 м2, вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м), вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м3 |
| 6 | Изваждане на съществуващи бордюри (каменни ), вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба и всички свързани дейности | м |
| 7 | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм) за подравняване на пропадания, с ориентир.площ 196,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна настилка), с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 978 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под каменни бордюри, с площ 64 м2 с деб. 20 см, съгласно детайл | м3 |
| 6 | Възстановяване на съществуващи бордюри (каменни ), включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл и архитектурен план | м |
| 7 | Доставка и полагане на нови каменни бордюри по тротоари, включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл и архитектурен план | м |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 27 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детай | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 454 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Пренареждане на тротоарна настилка от съществуващи кам. плочи (пясъчник) с правилна форма, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.), съгласно детайл | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5х10х30, 5х15х25, 5х20х40,5х20х55, 5х30х55, 5х40х50, 5х20х20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга | м2 |
|  | Градско обзавеждане |  |
| 1 | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м |
| 2 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение +_ 10% | бр |
| II. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на боя за метал тип „3 в 1“ черна, кутия 0,5л. | бр |
| 2 | Доставка на разредител УР за боя „3 в 1“, кутия 1,0л | бр |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Почистване и боядисване на съществуващи осветителни тела тип „фенер“ | бр |
| III. | ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО" |  |
|  | Доставка на материали |  |
| 1 | Доставка на дървени цветарници 10/50/40 | бр. |
| 2 | Доставка на пясък за дренаж | м3 |
| 3 | Доставка на хумусна почва | м3 |
|  | Доставка на декоративна растителност |  |
| 1 | Доставка на вечнозелени декоративни растения в контейнери | бр. |
| 2 | Доставка на декоративни растения в контейнери | бр. |
| 3 | Доставка на декоративни растения в контейнери | бр. |
|  | Озеленителни работи |  |
| 1 | Насипване на пясък и почва в цветарници | м3 |
| 2 | Аранжиране на декоративни растения | бр. |
| 3 | Поливане на декоративни растения в цветарници - минимум петкратно | бр. |
| VI. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| 8. ПЛОЩАД "САМОВОДСКИ ПАЗАР" |  |  |
| I. | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |  |
| 1 | Доставка и монтаж предпазна ограда | м |
| 2 | Направа механизиран изкоп за нови оградни стени | м3 |
| 3 | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията | м3 |
| 4 | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни | м3 |
| 5 | Направа кофраж за фундаменти на оградни стени, вкл. за подложен бетон | м2 |
| 6 | Доставка и полагане подложен бетон С8/10 | м3 |
| 7 | Подравняване и уплътняване на земната основа | м2 |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 2бр/м2 | м |
| 9 | Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана | м2 |
| II. | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 |
| 2 | Разрушаване на на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 896 м2 (ср.деб.0.30м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 3 | Разваляне на тротоарна настилка с площ 261 м2, вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м), вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м3 |
| 4 | Разрушаване на съществуващи бордюри, вкл.бетонова основа, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място | м |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
|  | Улична настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм) за подравняване на пропадания, с ориентир.площ 173,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 863 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 3 | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 |
| 4 | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 |
| 5 | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под каменни бордюри, с площ 15.2 м2 с деб. 20 см, съгласно детайл | м3 |
| 6 | Доставка и полагане на нови каменни бордюри по тротоари, включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл и архитектурен план | м |
| 7 | Доставка и полагане на еднородни кам. плочи (пясъчник,гнайс), с правилна форма, дебелина 5 см, за шапки на оградни каменни стени, съгласно детайл | м2 |
| 8 | Направа на оградни каменни зидчета от хоризонтално зидани камъни (глиц зидария) с ширина 25см. и дебелина мин. 10см., пясъчник, около зелени площи | м3 |
|  | Тротоарна настилка |  |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 29 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детай | м3 |
| 2 | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 144 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 |
| 5 | Доставка и полагане на полимерциментно лепило за настилка от кам. плочи | м2 |
| 6 | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5х10х30, 5х15х25, 5х20х40, 5х20х55, 5х30х55, 5х40х50, 5х20х20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга | м2 |
|  | Градско обзавеждане |  |
| 1 | Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+_ 10% | бр |
| 2 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение +_ 10% | бр |
| III. | ЧАСТ "EЛЕКТРО" |  |
|  | Спецификация на материалите |  |
| 1 | Доставка на улично/парково осветително тяло IP65 Class I, к-кт с LED модул 48W със следните характеристики: WE-EF 127-1270 BSP534 [S65] IP55: LED-24/48W/3K Article No.: 127-1270 Luminous flux (Luminaire): 5021 lm Luminous flux (Lamps): 5903 lm Luminaire Wattage: 55.0 W Luminaire classification according to CIE: 100 CIE flux code: 40 76 97 100 85 Fitting: 24 x LED-24/48W/830 - 3000K | бр |
| 2 | Доставка на стоманотръбен стълб за улично осветление /тип одобрен от проектантите/ с двойна конзола за УО, височина 4.0м, вградена клемна кутия и предпазител | бр |
| 3 | Доставка на анкерна група за стълб | бр |
| 4 | Доставка на излазна тръба към клемна кутия – поц. стом.1“х1.0м | бр |
| 5 | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 | бр |
| 6 | Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2 | м |
| 7 | Доставка на кабел СВТ 2x2,5mm2 | м |
| 8 | Доставка на тръба гофрирана Æ 40 мм | м |
| 9 | Доставка на сигнална PVC лента „Внимание електрически кабел“ | м |
|  | Строително-монтажни работи |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км |
| 2 | Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване | м |
| 3 | Направа на подложка за полагане на кабел | м |
| 4 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка | м2 |
| 5 | Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойността на тръбата/ | м |
| 6 | Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб | бр |
| 7 | Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без стойността на стълба/ | бр |
| 8 | Монтаж и подвързване на парково осветително тяло до 5м /без стойността на осветителя/ | бр |
| 9 | Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/ | бр |
| 10 | Монтаж на проходни тръби към клемна кутия | бр |
| 11 | Изтегляне на кабел до 6mm2 в тръби /без стойността на кабела/ | м |
| 12 | Изтегляне на кабел в стълб | м |
| 13 | Направа на суха разделка на кабел НН до 3х2,5мм² | бр |
| 14 | Свързване на кабел СВТ 2x2,5mm2 към съществуващ УО | бр |
| 15 | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/ | бр |
| 16 | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител | бр |
| 17 | Демонтаж на стом. тръбен стълб - тип парков | бр |
| IV. | ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО" |  |
|  | Доставка на декоративна растителност |  |
| 1 | Доставка на вечнозелени растения с коренова бала | бр. |
| 2 | Доставка на декоративни храсти в контейнер | бр. |
| 3 | Доставка почвопокривни растения в контейнер | бр. |
| 4 | Доставка на тревна смес | кг. |
|  | Озеленителни работи |  |
| 1 | Разкопаване на силно уплътнена почва, почистване на бурени и камъни | м2 |
| 2 | Доставка на хумусна почва | м3 |
| 3 | Разриване и оформяне на терен за озеленяване | м3 |
| 4 | Засаждане на вечнозелени декоративни растения в дупки 60/60/60 | бр. |
| 5 | Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 | бр. |
| 6 | Засаждане на почвопокривни растения | бр. |
| 7 | Затревяване, включително всички технологични операции | м2 |
| 8 | Поливане на ново засадени площи - минимум петкратно | м2 |
|  | Доставка на материали (цветарници) |  |
| 1 | Доставка на дървени цветарници 10/50/40 | бр. |
| 2 | Доставка на пясък за дренаж | м3 |
| 3 | Доставка на хумусна почва | м3 |
|  | Доставка на декоративна растителност (цветарници) |  |
| 1 | Доставка на вечнозелени декоративни растения в контейнери | бр. |
| 2 | Доставка на декоративни растения в контейнери | бр. |
| 3 | Доставка на декоративни растения в контейнери | бр. |
|  | Озеленителни работи (цветарници) |  |
| 1 | Насипване на пясък и почва в цветарници | м3 |
| 2 | Аранжиране на декоративни растения | бр. |
| 3 | Поливане на декоративни растения в цветарници - минимум петкратно | бр. |
| V. | ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |
| 1 | Направа на бетонова основа за монтаж на чугунен стълб за инф. табели | бр |
| 2 | Доставка и монтаж на чугунен стълб за инф. табели, съгласно план приложения и специф. на материали | бр |
| 3 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стълб, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| 4 | Направа на бетонова основа за монтаж на инф. табла, тип "Телевизор" | бр |
| 5 | Доставка и монтаж на инф. табла, тип "Телевизор", съгласно план, приложения и специф. на материали | бр |
| 9. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИЗГЛЕДНИТЕ ПЛОЩАДКИ ПО УЛИЦА „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” |  |  |
| I. | ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА” |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Демонтаж на съществуваща канализационна тръба за отводняване на площадка "А" | м |
| 2 | Демонтаж на съществуващ метален парапет от площадка „А“ | м |
| 3 | Демонтаж на съществуващ метален парапет от площадка „Б“ | м |
| 4 | Разрушаване на съществуваща настилка от бетонови плочки от площадка „А“ и част от прилежащия тротоар | м2 |
| 5 | Разрушаване на съществуваща настилка от бетонови плочки от площадка „Б“ | м2 |
| 6 | Разрушаване на съществуваща замазка за наклон от площадка „А“ | м2 |
| 7 | Разрушаване на съществуваща замазка за наклон от площадка „Б“ | м2 |
| 8 | Разрушаване на съществуващи стъпала от бетон и бетонови плочки, с площ 26 м2, вкл. почистване, подравняване на терена, всички свързани дейности и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 |
| 9 | Извозване на земни маси | м3 |
| 10 | Демонтаж на отводнителна решетка | бр |
| 11 | Демонтаж на съществуващи отдушници от площадки „А“ и „Б“ | бр |
| 12 | Премахване на съществуващи бетонови кашпи от площадка „А“ | бр |
| 13 | Премахване на съществуващи бетонови пейки от площадки „А“ и „Б“ | бр |
| 14 | Премахване на съществуващи бетонови кошчета от площадки „А“ и „Б“ | бр |
| 15 | Демонтаж на съществуваща метална конструкция към парапет от площадка „Б“ | м |
| 16 | Демонтаж на съществуващо метално кошче към парапет от площадка „Б“ | бр |
| 17 | Разбиване на съществуващ стоманобетонен борд от площадка „Б“ | м3 |
| 18 | Демонтаж на цокълна стенна облицовка от каменни плочи с неправилна форма от югоизточна калканна стена - площадка "А" | м2 |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |
| 1 | Ръчен изкоn в земни почви за основи на стълби и рампа | м3 |
| 2 | Ръчен изкоn в земни почви за стълби и рампа | м3 |
| 3 | Доставка и направа на кофраж за основи | м2 |
| 4 | Доставка и направа на кофраж за стълби и рампа | м2 |
| 5 | Уплътняване на земна основа с ръчна трамбовъчна машина на пластове по 10см. | м2 |
| 6 | Доставка и полагане на уплътнен тр. камък под стъпала и рампа | м3 |
| 7 | Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилки за стъпала и рампа | м2 |
| 8 | Доставка и полагане на подложен бетон клас В12,5 под фундаменти | м3 |
| 9 | Доставка и полагане на конструктивен бетон C20/25 в основи, стъпала и рампа | м3 |
| 10 | Доставка и полагане на армировка - оребрена армировка - N | кг |
| 11 | Доставка и направа на замазка за наклон от перлитобетон с дебелина 3 -14 см. | м2 |
| 12 | Доставка и полагане на битумен грунд върху замазка на площадки | м2 |
| 13 | Доставка и полагане на 2 слоя хидроизолация от SBS битум, с дебелина 4мм., върху площадки, стъпала и рампа, газопламъчно, горен слой с посипка | м2 |
| 14 | Доставка и полагане на топлоизолация от каменна вата с плътност 150 кг/м3 и дебелина 8см, по площадка "А" | м2 |
| 15 | Доставка и полагане на пароизолация | м2 |
| 16 | Доставка и полагане на циментова замазка 3 см. върху площадки, стъпала и рампа, вкл. армировъчна мрежа | м2 |
| 17 | Направа на нова цокълна стенна облицовка от каменни плочи с правилна форма върху югоизточна калканна стена, вкл. направа на хастар и всичко необходимо - площадка "А" | м2 |
| 18 | Почистване и частично възстановяване на сграфито по калканни стени | бр |
| 19 | Подмазване и реконструкция на съществуващ стоманобетонов борд - площадка "Б" | м |
| 20 | Доставка и монтаж на отводнителен улей, дължина L=100 см, h=12 см, нископрофилен, от полимербетон, ширина В=18.5 см, ръб поцинкована стомана | бр |
| 21 | Доставка и монтаж на отводнителен улей, дължина L=100 см, h=12 см, нископрофилен, от полимербетон, ширина В=18.5 см, ръб поцинкована стомана, с отвор за вертикално заустване DN100 | бр |
| 22 | Доставка и монтаж на чугунена решетка с ориентир. дължина 50см. за нископрофилни отводнителни улеи, ширина B=17.3 см, клас на натоварване C250, съгласно „Дизайн каталог“ | бр |
| 23 | Доставка и монтаж на междинен елемент с фланец за хидроизолация, верти- кално заустване DN 150 | бр |
| 24 | Доставка и монтаж челна плоча h=12 см от полимербетон, за нископрофилен улей с височина h=12 см, ръб поцинкована стомана | бр |
| 25 | Доставка и монтаж на PVC тръба DN 150 | м |
| 26 | Доставка на WPC композитни декинг плочи за площадка "А", с размери 19,4x3x400 см., цвят тера / аметист (съгласно план на настилки), вкл. профили за скара (4x6x400 см.), неръждаеми планки и винтове, клипси и всичко необходимо | м2 |
| 27 | Монтаж на декинг от WPC композитни плочи за площадка "А" | м2 |
| 28 | Доставка на бетонови плочи за рампа към площадка "А", с размери 30x30x4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят сребристо сив, устойчиви на плъзгане | м2 |
| 29 | Доставка на бетонови плочи за рампа към площадка "А", с размери 30x90x4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят сребристо сив, устойчиви на плъзгане | м2 |
| 30 | Доставка на бетонови плочи за стъпала (вкл. чела) към площадка "А", с размери 30x60x4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят сребристо сив, устойчиви на плъзгане | м2 |
| 31 | Полагане върху рампа и стъпала към площадка "А" на бетонови плочи (с размери и цвят съгласно план на настилки и КС), включително грундиране на основа, еластично студоустойчиво лепило и фугиране с еластична фуга за външна употреба | м2 |
| 32 | Доставка на бетонови плочи за площадка "Б" с размери 30x60x4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят кремаво бял, устойчиви на плъзгане | м2 |
| 33 | Доставка на бетонови плочи за площадка "Б" с размери 30x90x4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят кремаво бял, устойчиви на плъзгане | м2 |
| 34 | Доставка на бетонови плочи за площадка "Б" с размери 30x30x4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят сребристо сив, устойчиви на плъзгане | м2 |
| 35 | Доставка на бетонови плочи за площадка "Б" с размери 30x60x4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят сребристо сив, устойчиви на плъзгане | м2 |
| 36 | Доставка на бетонови плочи за площадка "Б" с размери 30x90x4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят сребристо сив, устойчиви на плъзгане | м2 |
| 37 | Полагане върху площадка "Б" на бетонови плочи (с размери и цвят съгласно план на настилки и КС), включително грундиране на основа, еластично студоустойчиво лепило и фугиране с еластична фуга за външна употреба | м2 |
| 38 | Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти -30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда) | бр |
| 39 | Доставка и изработка върху стъпала на места за сядане (според арх. планове) от WPC композитни декинг плочи с цвят аметист, вкл. метална подконструкция, двукратно грундиране и боядисана, и всичко нужно | м2 |
| 40 | Доставка и монтаж на парапет от неръждаема стомана с тръби Ф40мм (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда) с височина 0.90 м. за рампа | м |
| 41 | Изработка на стъклен парапет за площадка „А“, по приложен чертеж. Носеща конструкция - стойки от сатенирана неръждаема стомана. Пълнеж – триплексово стъкло 5.2.5 мм, неръждаеми спайдери и ръкохватка от масивна дървесина (включително канал за LED - осветление). | м |
| 42 | Изработка на отваряема част на стъклен парапет за площадка „А“, (без ръкохватка) | бр |
| 43 | Изработка на екстериорен парапет за площадка "Б" по приложен чертеж. Носеща конструкция - стойки от черен метал. Пълнеж - мрежа в рамка по представена мостра. Ръкохватка от масивна дървесина (включително канал за LED осветление). Материал - черен метал. Покритие - горещо поцинковане и боя в цвят черен мат. | м |
| 44 | Доставка и монтаж на парапети по предходните точки 39 и 41 | м |
| 45 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадък от неръждаема стомана, обшити с вертикални дървени летви, за площадка „А“, съгласно „Дизайн каталог“ | бр |
| 46 | Доставка и монтаж на кошче за отпадък от неръждаема стомана, обшито с черна разтеглена ламарина, за площадка „Б“, съгласно „Дизайн каталог“ | бр |
| 47 | Доставка и монтаж на двойна пейка с крака от лазерно изрязани метални елементи и обшивка от дървени гредички, с размери 202x85x44 см. за площадки "А" и „Б“, съгласно „Дизайн каталог“ | бр |
| 48 | Изработка, доставка и монтаж на шкаф от метална конструкция, облечен с листи от разтеглена ламарина, за поставяне на ЕЛ кутии и шкафове, съгласно приложен детайл | бр |
| 49 | Преместване на отвор за отдушник от площадка „А“ | бр |
| 50 | Монтаж на отдушници на площадки „А“ и „Б“ | бр |
| II. | ЧАСТ „ЕЛЕКТРО” |  |
|  | МАТЕРИАЛИ |  |
| 1 | Доставка на Прожектор за архитектурно осветление с монтажна планка за насочване; Рефлектор: огледален, асиметричен.Фасунга Rx7S. Щуцер PG7220-230V /50Hz; МХЛ 150W; Клас на защита I; Степен на защита IP65 | бр |
| 2 | Доставка на Алуминиев профил за LED лента, HR-ALU профил за вграждане със степен на влагозащита до IP67, Матов отражател, Комплект тапи и скоби за монтаж, дължина 2м | бр |
| 3 | Доставка на LED лента SMD3528, 4.8W/m 60LEDs/m, топло бяла; IP65; Светлинен поток: 300 lm/м; Напрежение: 12V DC; Ъгъл на светене: 120° Живот в часове : 50 000ч.; Ролка: 5м | бр |
| 4 | Доставка на водонепроницаемо захранване за светодиодно осветление 12V 150W; входящо напрежение AC 220V; изходящо напрежение DC 12V; IP67 | бр |
| 5 | Доставка на захранващ конектор за LED лента SMD3528 | бр |
| 6 | Доставка на L-конектор за LED лента SMD3528 | бр |
| 7 | Доставка на разклонителна кутия 100/100 скрит монтаж IP67 | бр |
| 8 | Доставка на кабел ШВПС 2x4mm2 | м |
| 9 | Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2 | м |
| 10 | Доставка на кабел СВТ 3x6mm2 | м |
| 11 | Доставка на кабел СAВТ 2x6mm2 | м |
| 12 | Доставка на кабел СAВТ 4x16mm2 | м |
| 13 | Доставка на кабел СAВТ 3x95+50mm2 | м |
| 14 | Доставка на кабел СAВТ 3x185+95mm2 | м |
| 15 | Доставка на кабел СAВТ 3x240+120mm2 | м |
| 16 | Доставка на гофрирана тръба Ф23 PVC | м |
| 17 | Доставка на метален шлаух Ф18 с PVC изолация | м |
| 18 | Доставка на гофрирана тръба двуслойна Ф50 PVC | м |
| 19 | Доставка на гофрирана тръба двуслойна Ф75 PVC | м |
| 20 | Доставка на гофрирана тръба двуслойна Ф100 PVC | м |
| 21 | Доставка на заземителен кол | бр |
| 22 | Доставка на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 6мм2 | бр |
| 23 | Доставка на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 16мм2 | бр |
| 24 | Доставка на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 95мм2 | бр |
| 25 | Доставка на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 240мм2 | бр |
| 26 | Доставка на ел.табло Т-А -табло метално 250/200/150 IP66 | бр |
| 27 | Доставка на ел.табло Т-Б вграждане на елементи в същ.ел.табло –метален шкаф, по схема | бр |
|  | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка | м2 |
| 2 | Направа на подложка за полагане на кабел | м |
| 3 | Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 4-та категория, обратно засипване и трамбоване | м |
| 4 | Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп | м |
| 5 | Полагане на гофрирана тръба под мазилка /в замазка/в бетонова стена/ | м |
| 6 | Монтаж на гофрирана тръба открито на скоби | м |
| 7 | Монтаж на Алуминиев профил за LED лента в дървена ръкохватка на парапет, дължина 2м | бр |
| 8 | Монтаж на LED лента в алуминиев профил за LED лента, дължина 5м | бр |
| 9 | Монтаж на захранващ блок за LED лента | бр |
| 10 | Монтаж и настройване на фасадно осветително тяло | бр |
| 11 | Монтаж на ел.табло Т-А – метален шкаф на стена | бр |
| 12 | Монтаж на ел.табло Т-Б – елементи /по схема/ в същ. ел.табло | бр |
| 13 | Направа на фундамент 150х40х40см, за монтаж на шкафове ел. табла | бр |
| 14 | Демонтаж на съществуващи шкафове ел.табла | бр |
| 15 | Монтаж на съществуващи шкафове ел.табла в/у нов фундамент | бр |
| 16 | Направа на заземление с един заземител 63.63.6/1500 /без стойноста на заземителя/ | бр |
| 17 | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител | бр |
| 18 | Изтегляне на кабел до 6mm2 в тръби /без стойността на кабела/ | м |
| 19 | Изтегляне на кабел над 6mm2 в тръби /без стойността на кабела/ | м |
| 20 | Направа на суха разделка на кабел НН до 2,5мм² | бр |
| 21 | Направа на суха разделка на кабел НН до 6мм² | бр |
| 22 | Направа на суха разделка на кабел НН до 16мм² | бр |
| 23 | Направа на суха разделка на кабел НН до 240мм² | бр |
| 24 | Свързване на проводник към съоръжение до 6мм² | бр |
| 25 | Свързване на проводник към съоръжение до 240мм² | бр |
| 26 | Монтаж на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 6 мм² | бр |
| 27 | Монтаж на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 16 мм² | бр |
| 28 | Монтаж на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 95 мм² | бр |
| 29 | Монтаж на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 240 мм² | бр |
| 30 | Монтаж на разклонителна кутия 100/100 скрит монтаж в бетонова настилка | бр |
| 31 | Демонтаж на стом. тръбен стълб - тип парков | бр |
| III | ЧАСТ „ПАРКОУСТРОЙСТВО” |  |
|  | ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |  |
| 1 | Доставка на хумусна почва за засаждане на улични дървета | м3 |
| 2 | Разриване и оформяне на почва след насипване от камион | м3 |
|  | ОЗЕЛЕНИТЕЛНИ РАБОТИ |  |
| 1 | Изкопаване на дупки 70/70/70 за засаждане на декор. дървета с коренова бала | бр. |
| 2 | Засаждане на несвободнокоренови дървета в дупки 70/70/70 | бр. |
| 3 | Поливане на дървета по 50 л на брой с водоноска и маркуч 5 пъти до предаване на обекта | бр. |
| 4 | Поливане на растения в бетонни цветарници петкратно до предаване на обекта | бр. |
| 5 | Монтаж на готови пана (конструкция и растения) за зелена стена | бр |
|  | ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |  |
| 1 | Доставка на декоративни дървета в контейнер (Acer platenoides F.Globosa; Rubra), едроразмерно | бр |
| 2 | Доставка на бетонни цветарници | бр |
| 3 | Доставка на готови пана (конструкция и растения) за зелена стена | бр |

VІ.  ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИТЕ  РАБОТИ.

Технология и организация за изпълнение на поръчката

Представената в технология и организация за изпълнение на поръчката трябва ясно да

показва разбирането на участника за необходимия структурен състав на всички дейности, свързани с изпълнение на поръчката, техния  обхват и съдържание  и компетентност в инженерните решения за изпълнението им. За целта е необходимо да бъде представено подробно и задълбочено описание на последователността и работна програма за изпълнението на  поръчката, което ясно да показва какъв подход ще бъде предприет, за да се гарантира, че всички елементи и свързани рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнени в рамките на предложената обща стойност и срок за изпълнение.

Последователността и работната програма трябва да включват, но без да се ограничават до, минимум следните организационни схеми за основните етапи:

- Организационна схема в етапа на строителство, в която Изпълнителя трябва да опише технологията за изпълнение на строителството с основните технологични етапи, начина на организация и управление на строителния процес, предвижданите технически и човешки ресурси, разпределението на механизацията и персонала в етапите на изпълнение и доказателства за тяхното съответствие с изпълняваните работи, схемите за работа и мероприятия за недопускане или минимизиране на прекъсванията на транспортните и други комуникационни връзки и причиняване на неудобство на съседи и други ползватели в района по време на изпълнение на строителсно-монтажните работи;

- Организационна схема в етапа на доставка  на технологично оборудване съгласно проектното решение в която Участникът трябва да опише последователността и разпределението във времето на  доставките на материали и оборудване, методите за контрол, които ще приложи за спазване на срока и гарантиране на качеството на доставките;

- Данни и доказателства за възможностите на участника за гаранционно отстраняване на появили се неизправности в декларирания срок.

Програмата да бъде съпроводена от подробен линеен график, който ясно да посочва предвидената продължителност и последователност на изпълнение на отделните етапи и видове работи, включително нормативно определените срокове за издаване на съответните разрешителни документи от компетентните за това органи до цялостното завършване на обекта и приемане на изпълнените строително-монтажни работи с Протокол – Образец 16.

При работа по уличните платна да се осигури обходен маршрут или да се работи в едната половина на платното, като се поставят необходимите знаци и сигнали за временна организация на движението съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.) и Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

При работа пред входовете на жилища/магазини или офиси да се осигури достъп чрез временни пътеки от талпи, плочи и др. Работните участъци да се обозначават с предупредителни знаци според Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. Всички изкопи да се оградят с предпазни ленти и огради.

- ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.

Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за изграждането на обекта със с

обствени сили и средства, в съответствие с инвестиционния проект, одобрен от Възложителя и с издаденото Разрешение за строеж. Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната документация (одобрена от Възложителя), основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.

Изпълнителят носи отговорността за точното и надлежно изпълнение на всички

геодезически работи и ще проверява всички нивелачни репери и работни точки, като контролира и сверява изпълнените замервания.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна

ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят следва точно и надлежно да изпълни договорените работи според

одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява заповедната книга на строежа. Всички

предписания , вписани в заповедната книга на строежа, издадени от оправомощените за това лица съгласно ЗУТ и от специализираните контролни органи, са задължителни за Изпълнителя.

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

При започване изпълнението на обекта следва да се състави Протокол образец №2 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ (ДВ.бр.72/2003г.) за съставянето на актове и протоколи по време на строителството. Протоколът за откриване на строителната площадка се съставя       от лицето, упражняващо строителен надзор в присъствието на възложителя и на строителя на строежа. В протокола следва подробно да се опишат, скицират и маркират върху терена, всички подземни мрежи и съоръжения, попадащи в строителната площадка.

Възложителят сключва договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан по реда на чл. 3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра.

Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите.

Техническият ръководител пряко ръководи изпълнението на строителните и монтажните работи.Той изпълнява ръководните си функции в съответствие с проекта, сключените договори, съблюдава правилника за извършване и приемане на СМР. Техническият ръководител води дневниците за инструктажа по безопасност и здраве, бетонови, земни и др.видове работи, а също Заповедната книга на обекта. Съхранява на обекта комплект от работния проект за строежа и свързаните със строителството книжа.

- ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

3.1. Изпълнението на проекта се извършва по улици (площади) . За всяка улица се изпълняват следните етапи:

І етап: Осигуряване на битови условия за работниците на строежа - поставяне на временна химическа тоалетна и преместваемо съоръжение тип контейнер.

ІІ етап: Построяване на временни огради, поставяне на информационна табелa, прекъсване на захранването с ток и вода в границите на работния участък.

ІІI етап: Временна организация на движението съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.) и Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

ІV етап: Изпълнение на строително-монтажните работи по част Конструктивна – подпорни стени, армирани настилки и част Електро – подмяна на същ. стълбове, монтиране на нови, подземни инсталации.

V етап:  Монтитане на указателни табели.

VI етап:  Премахване на съществуващи и изпълнение на нови настилки.

VII етап: Включване на електрозахранването. Почистване на строителната площадка.

VIII етап:  Градско обзавеждане и благоустройство.

  - Етапи на строителството на изгледните площадки:

- І етап: Построяване на временни огради, поставяне на информационна табелa,

прекъсване на захранването с ток и вода в границите на имота (до тротоарен спирателен кран и външно електрозахранване). Поставяне върху оградата на табели с указания за пешеходците “Строителен обект“. Изготвяне от Изпълнителя на Проект за временна организация и безопасност на движението по време на изпълнение на СМР, съгласуван с контролните органи на МВР - Сектор “Пътна Полиция“ Велико Търново и община Велико Търново. Изпълнение на предвидените мерки и действия по проект.

  - ІI етап: Осигуряване на битови условия за работниците на строежа - поставяне на

временна химическа тоалетна, поставяне на резервоар за вода за битови нужди.

- ІІІ етап: Поставяне на ел. генератор в заградената част от тротоара.

- ІV етап: Отстраняване на съществуващите настилки и замазки върху плочата и на

съществуващ парапет на площадка „Б“; Разделяне на строителните отпадъци - камъни и земни маси, настилки и стоманени отпадъци; Извозване на отпадъците на депо, определено от кмета на община Велико Търново.

- V етап: Отстраняване на съществуващите настилки и замазки върху плочата и на

съществуващ парапет на площадка „А“; Разделяне на строителните отпадъци - камъни и земни маси, настилки и стоманени отпадъци; Извозване на отпадъците на депо, определено от кмета на община Велико Търново.

- VІ етап: Изграждане на изолации, настилки, стъпала, рампи, монтаж на стоманен

парапет - площадки „А“ и „Б“.

- VІІ етап: Ел. инсталации - площадки „А“ и „Б“..

- VІII етап: Бояджийски работи – по бетонови бордове.

- ІX етап: Монтаж на дървени елементи за сядане, градинско обзавеждане, благо-

устройство.

- X етап: Почистване на строителната площадка.

- ИЗПОЛЗВАНА МЕХАНИЗАЦИЯ:

- Автобетонпомпа;

- Автобетоновози;

- Автокран;

- Автосамосвали, товарни автомобили;

- Челни товарачи;

- Минибагер с обратна лопата;

- Вибратори за бетон (потапящи);

- Виброплочи;

- Механични трамбовки;

- Валиращи машини;

- Асфалтополагащи машини;

- Циркуляри, ъглошлайфи, електрически триони;

- Електрожен;

- Пробивна техника за отвори в бетон и стомана, комплект;

- Бояджийски компресорни машини;

- Стълби;

- Такелажни устройства – въжета, куки и др.;

5.  ИЗПОЛЗВАНИ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:

- защитни каски;

- противоплъзгащи обувки;

- колани;

- персонално фиксиращи системи;

- защитен шлем при заваръчните работи;

- гумени ръкавици;

- ботуши.

- ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Временно строителство

- Захранване на обекта с ел. енергия по време на строителството – от ел. генератор.  Захранване на обекта с вода по време на строителството – от резервоари за битови и строителни нужди.

- Битово устройване на работниците – ще се използва преместваемо съоръжение тип контейнер(фургон), ще се постави временна тоалетна - химическа;

- Временни складове за строителни материали – разполагат се в границите на строителната площадка като временни открити складове;

- Временен здравен пункт - за оказване на първа медицинска помощ на обекта ще е необходимо само наличието на аптечка, временен здравен пункт няма да се изгражда.

VІІ.  ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

- ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок за изпълнени строителни – монтажни работи е попредложение     на участника. Предлаганият гаранционен срок на изпълнени строителни имонтажни работи    не трябва да бъдe по-кратък от предвиденият за този вид СМР срок -  съгласно Наредба № 2/ 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на троежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти  и неможе да надхвърля този срок повече от 3 (три) пъти.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Срокът за реакция за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок е по предложение на участника.

Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци за своя сметка.

Изпълнителят е отговорен за отстраняването на всеки дефект или повреда на части от обекта, които могат да възникнат или да се появят по време на Гаранционния срок.

Изпълнителят трябва да отстрани дефекта или да поправи повредата за своя сметка възможно най-бързо.

Ако такъв дефект се появи или възникне повреда по време на Гаранционния срок, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителят. Ако Изпълнителят не успее да отстрани дефекта или повредата в рамките на определения в известието краен срок, Възложителят може да извърши работата сам или да наеме някой за извършване на работата, за сметка и риск на Изпълнителя, в който случай поетите от Възложителят разходи ще бъдат удържани от гаранциите срещу Изпълнителя.

2. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОЯВИЛИ СЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТА

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно    се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта.

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което обектът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

VІІ. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ.

- Закон за устройство на територията;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд

- Закон за опазване на околната среда.

- Закон за задълженията и договорите.

- Правилник по безопасността на труда при изпълнение на строителни и монтажни работи;

- Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи;

- Наредба №3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти

- НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Комитета по териториално и селищно устройство;

- Наредба РД-07/8 от 20.12.2008г.за Минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и / или здраве при работа;

- Наредба №2/ 22.03.2004 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на труда и социалната политика за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при строително-монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

- Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Прилагането на други признати стандарти, осигуряващи равностойно или по-високо

качество от изброените се приемат след като Възложителят и независимия строителен надзор прегледат въпросните стандарти и дадат писмено съгласие за прилагането им, като не се допуска прилагане на стандарти, които противоречат на българските стандарти и нормативни актове.

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички одобрени строителни книжа, чертежи и документи, като Заповедна книга, протоколи, сертификати, стандарти и инструкции.

При представяне на резултатите от изпитванията, Изпълнителят е длъжен да посочи ясно стандартната спецификация или метода на изпитване, съгласно които е проведено изпитването. Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки. Всички документи се изготвят на български език.

Сертификатите за произход се превеждат на български език. Когато документите се представят в електронен вид се използват стандартни текстови и таблични формати.

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен да представи Застраховка профе-сионална отговорност за съответната категория строеж, както и Застраховка ''Трудова злополука''.

Работите ще се извършват при строго съблюдаване на техниката за безопасност и охрана на труда, изисквания по Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Преди започване на СМР техническият ръководител задължително да инструктира всички работници. На обекта да има книга за инструктажа по ТБОТ. Да се спазват изискванията в част ПБЗ. Да се извършват СМР само съгласно одобрените проекти от община Велико Търново. Всеки етап от изпълнението да се приеме от проектанта конструктор със заповед в заповедната книга.

Всички работници и служители на обекта да са снабдени с лични предпазни средства –

работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

Изпълнителят е длъжен да спазва  всички изисквания по осигуряване на здравословни     и безопасни условия на труд в съответствие с приложимите нормативни документи, изискванията в проекта и инструкциите в рамките на правомощията на последния.

Изпълнителят също е отговорен за такава организация на изпълнението на СМР, и на строителната площадка, при която да се елиминира рисковете за трети лица.

В частност, Изпълнителят ще осигури ограждане и сигнализиране на строителната площадка и други подходящи мерки. Изпълнителят координира своите планове по безопасност с представители на експлоатационните дружества на техническата инфраструктура по отношение на работите, свързани с местата на техни съоръжения.

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка

Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и означава със знаци     и сигнали съгласно нормативните изисквания.

Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ. Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата на строителната площадка. До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, оградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп. Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

ІX. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва да бъде предварително отразена в заповедната книга на обекта и съгласувана най-малко от проектанта, техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация.

Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило Строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект, Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение.

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация. В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

След завършване на обекта Изпълнителят трябва да изработи екзекутивна документация съгласно изискванията на чл.175 от ЗУТ. Обектът ще се приеме и въведе в експлоатация съгласно ЗУТ.